建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产100万件

驻车执行器项目

建设单位（盖章）：马瑞利动力系统（合肥）有限公司

编制日期：              2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产100万件驻车执行器项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-340161-04-05-589093 |  |  |
| 建设单位联系人 | 方欢 | 联系方式 | 18297775280 |
| 建设地点 | 合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：117 度 8 分 8.702 秒，纬度：31 度 47 分 30.905 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3670 汽车零部件及配件 制造 | 建设项目行业类别 | 三十三、汽车制造业 36 71 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 合肥高新区经发局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 291（依托现有空置区域） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》 审批机关：国务院 审批文件名称及文号：国务院关于《合肥市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，国函﹝2024〕186号 规划名称：《合肥高新技术产业开发区总体规划》（2006-2020） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2008〕143号）。 2、规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函﹝2020﹞436号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与规划符合性分析 1、与《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 合肥是安徽省省会，长三角地区重要的中心城市，全国性综合交通枢纽城市。规划要求：“强化底线管控，构建国土空间开发保护新格局。在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，顺应自然地理格局，按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界。全市划定城镇开发边界面积1289.30平方千米，主要位于中心城区、县（市）城区、产业园区的镇区等。严控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局”。规划同时指出：“优化中心城区空间布局，提升城市宜居品质。按照主导功能，将城镇发展区和乡村发展区进一步细化至二级规划分区。其中，城镇发展区细化为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区，战略预留区、城镇弹性发展区、特别用途区，对城市功能的空间布局进行结构化控制；居住生活区以住宅建筑和居住配套设施为主要功能导向的区域，宜兼容布局相应的公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地等”。 本项目属于汽车零部件及配件制造，位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内。结合《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》市域三条控制线，项目选址位于城镇开发边界范围内，不涉及“三区三线”划定成果中的生态保护红线和永久基本农田。根据项目所土地证，本项目用地性质为工业用地，符合项目用地要求，符合区域空间用地布局的要求。 综上，项目符合《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》的要求。 2、与《合肥高新技术产业开发区总体规划》（2006-2020）相符性分析 根据《合肥高新技术产业开发区总体规划》（2006-2020），将合肥高新技术产业开发区定位为“建设为国家高新技术产业开发区，安徽省高新技术产业集聚地，合肥主城区西部重要经济增长及综合功能型开发区、创新创业引领区、产城融合示范区。”集聚形成智能家电、汽车及配套、新一代信息技术、光伏新能源、应急、生物医药、节能环保等高新技术产业集群，获批建设国家应急产业示范基地、省智能语音、集成电路、生物医药发展基地等省级以上新兴产业基地。本项目为汽车零部件及配件制造项目，为汽车及配套等高新技术产业集群，本项目用地性质为工业用地，符合《合肥高新技术产业开发区总体规划》（2006-2020）。 二、与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审〔2008〕143号）相符性 根据《关于合肥高新技术产业开发区规划环评影响报告书的审查意见》（环审〔2008〕143号）可知，合肥市高新区规划重点发展高科技产业及相关产业，主要是电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及其国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产品目录”的高新技术产业。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区，对化工及化学品原料制造，造纸及制品业，皮革、毛皮、羽绒及其制造业，黑色金属冶炼及压延加工业，印染类项目控制入园区，对炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目禁止进入园区。 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，可视为允许类，不属于合肥高新技术产业开发区规划中禁止入园的项目。 表1-1 与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区。; 本项目符合国家和高新区产业政策，项目不属于水耗高、能耗高、废水排放量大的项目。; 相符. 2; 进一步优化高新区布局。优化园区内工业区与居住区的布局，确保居住区和学校等达到环境功能区划要求；柏堰科技园应降低工业用地比重，适当增加科研、教育、生态功能用地；科技创新示范区应减少二类工业用地，将规划的长江路以南、312高速公路以西、科一路以东、学二路以北的二类工业用地调整为居住或公共设施用地，控制昌河厂地块的工业用地规模。; 本项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内，用地性质为工业用地。; 相符. 3; 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜果林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山湖、西山湖沿湖建设防护林予以保护。; 本项目用地属于工业用地，距离大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜果林、苗圃基地、风景林区等生态绿地较远。项目焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，厨房油烟经油烟净化系统处理后达标排放。 项目餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理，处理后废水接入市政管网进合肥西部组团污水处理厂进行处理，符合合肥高新技术产业开发区土地利用规划要求。; 相符. 4; 尽快健全高新区环境管理体系。编制环境保护专项规划，结合《巢湖流域水污染防治“十一五”规划》和国家“十一五”期间节能减排的政策，以及省、市的相关要求，控制高新区废水排放总量。; 本项目废水排放主要为职工生活污水、餐饮废水和未可预见废水，用水量较小。; 相符. 5; 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放。; 本项目项目餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池进行处理，处理后的废水接入市政污水管网排入西部组团污水处理厂处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。; 相符. 三、与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见》相符性分析： 由《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》可知，规划重点发展高科技产业及相关产业，主要是电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及其国家鼓励类有关产业政策和符合“中国高新技术产业产品目录”的高新技术产业。本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，可视为允许类。符合合肥高新技术产业开发区产业规划，符合《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函﹝2020﹞436号）的相关内容。 表1-2 与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目; 符合性. 1; （一）落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 本项目符合《巢湖流域水污染防治条例》相关要求；且本项目符合“生态环境分区管控” 相关要求。; 符合. 2; （二）着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化。现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用。; 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于限制类和淘汰类项目。本项目属于扩建项目，依托现有厂房进行建设，项目场地一直空置，无遗留的环境污染问题; 符合. 3; （三）严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动。; 本项目用地属于工业用地，本项目距离大蜀山森林公园约4600m，距离蜀山干渠约4900m、距离柏堰湖约2000m、距离王咀湖约4800m。项目焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，厨房油烟经油烟净化系统处理后达标排放。项目餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水进入化粪池处理，处理后的废水接入市政管网进合肥西部组团污水处理厂进行处理。各项污染物得到合理的处置后，符合合肥高新技术产业开发区土地利用规划要求。; 符合. 4; （四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求、以及安徽省“三线一单”成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善。; 项目焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，食堂油烟经油烟净化系统处理后达标排放。污染物均可达标排放，对区域环境影响较小。; 相符. 5; （五）完善高新区环境基础设施建设。提升高新区技术装备和污染治理水平，推动企业间中水梯级利用，减少废水排放量。推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目周边基础设施完善，采取的污染控制措施符合行业规范要求。项目危废集中收集后分类贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。; 相符. 6; （六）严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局。; 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办〔2022〕10号）所列项目; 符合. 7; （七）组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; 本环评已按照相关要求制定严格的环境监测计划。建设单位建设过程须落实环境风险防范措施，建立完善的风险防控措施。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，可视为允许类，符合国家产业政策要求。 合肥高新区经发局于2025年12月24日予以备案（备案文号： 2512-340161-04-05-589093）。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策的要求。 2、选址合理性与周边环境相容性分析 （1）选址合理性分析 项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内，根据《合肥市国土空间总体规划》（2021-2035年）中的土地利用总体规划，该厂址区域处于规划工业用地，符合合肥高新技术产业开发区土地利用规划要求，选址可行。 （2）建设条件可行性分析 项目建设区域附近的市政供水、排水、供电管网等基础设施齐全满足建设所需的外部条件。项目的给水、排水管网、供电系统等公建设施均可依托租赁房东现有工程。从建设条件可行性分析本项目建设条件可行。 （3）周边环境相容性分析 项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内。企业北侧为顺开电气智能电源系统研发生产基地；南侧为宁西路，隔路为空地；西侧为安徽贝昂智能科技有限公司；东侧为鞍钢钢材配送（合肥）有限公司。项目焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，厨房油烟经油烟净化系统处理后达标排放；本项目餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理，处理后的废水接入市政管网进合肥西部组团污水处理厂进行处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖；通过选用低噪设备、合理布局、厂房隔声等措施进行噪声防治；一般固废集中收集后资源外售，危险废物收集暂存于危废暂存间交由资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运。项目对周边环境影响较小，与周边环境相容，不会降低区域环境质量；项目营运期产生的污染物可实现达标排放，对环境质量影响较小，与周边环境相容。 根据上述，项目所在地符合合肥高新技术产业开发区规划，与合肥高新技术产业开发区产业政策相符。项目所在地交通便利，市政设施完善，与周边环境相容。因此，项目规划及选址合理可行。 3、与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 表1-3 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 第三条 巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区。巢湖流域水环境一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府确定并公布。; 本项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内，属于巢湖流域三级保护区范围。; 相符. 第十二条 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目位于巢湖流域内，废水排放为间接排放，项目属于扩建项目，正在依法履行环境影响评价手续。建设单位承诺在项目依法有审批权的生态环境主管部门审查、批准后，本项目方开工建设。; 相符. 第十三条 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其水污染防治设施经建设单位按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。不得擅自拆除或者闲置水污染防治设施。磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。; 项目餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理，处理后的废水接入市政管网进合肥西部组团污水处理厂进行处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。; 相符. 第二十七条 直接或间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水处理集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污单位应当按照国家和省有关规定检测规范化排污口，设置标准单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量等内容的标志牌，在厂界内、外排污口分别设置排污取样口。排污单位间歇排放水污染物的，应当按照生态环境主管部门核定的时间排放。排放水污染物的时间应当向社会公布。建设单位在河道、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得生态环境主管部门同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。; 本项目废水为间接排放，项目性质为扩建，正在履行环境影响评价手续。根据排污许可证全覆盖原则，本项目实行排污许可证登记管理。项目在投产前需在平台变更排污许可；本项目废水排放依托厂区现有的污水总排口，不在河道、湖泊新建、改建、扩建排污口。; 相符. 第三十一条 在合肥市公共排水设施覆盖区域内，排水单位和个人应当按照国家有关规定将污水排入公共排水设施；在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。除楼顶公共屋面雨水排放系统外，阳台、露台排水管道应当接入污水管网。在公共排水设施未覆盖区域内，排水户应当自建污水处理站或者自建排水管网接入公共排水设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当按照城镇排水管理部门规定的期限和要求进行分流改造； 自用排水设施与公共排水设施的连接管由排水户负责建设。 合肥市各级人民政府城镇排水管理部门应当对接管情况进行监督检查，督促排水户实行雨污分流改造，防止混接、漏接等。巢湖流域其他地区应当采取措施，推进雨水、污水分流。; 本项目位于合肥西部组团污水处理厂收水范围内，废水由市政管网排入合肥西部组团污水处理厂。本项目依托厂区现有的雨污水管网，实行雨污分流。; 相符. 第三十三条 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准。污水集中处理设施运营单位对汇水范围内排污单位的排水进行取样检测时，有关排污单位应当提供便利条件。污水集中处理设施运营单位发现排水水质超过排放标准的，应当及时告知排污单位，并向所在地生态环境主管部门报告。; 本项目废水由市政污水管网排入合肥西部组团污水处理厂，废水排放能够达到合肥西部组团污水处理厂的接管要求。; 相符. 第三十四条 巢湖流域重点排污单位及城镇污水集中处理设施运营单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用水污染排放自动监测设备，保障其正常运行，并与生态环境主管部门的监控设备联网。污染物原始监测记录应当妥善保存。; 本项目不属于巢湖流域重点排污单位，无需安装水污染物排放自动监测设备。; 相符. 第四十二条 学校、科研院所、医疗机 构等单位的实验室、检验室、化验室产生的危险废液，应当按照国家和省有关规定单独收集、安全处置。; 本项目产生的危险废物主要为废润滑油、润滑油桶及润滑脂桶。本项目将按照国家和省有关规定单独收集，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理处置。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《巢湖流域水污染防治条例》相关要求。 （2）与《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》符合性分析 表 1-5 本项目与《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》（皖发改环资〔2021〕6号文）符合性分析 相关要求; 本项目情况; 是否相符. 一、水环境三级保护区; （一）禁止类 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．电镀（新建小型项目） 6．酿造（新建小型项目） 7．水泥（新建小型项目） 8．石棉（新建小型项目） 9．玻璃（新建小型项目） 10．其他 （1）销售、使用含磷洗涤用品 （2）围湖造地 （3）法律、法规禁止的其他行为; 本项目不属于前述禁止类项目; 本项目不在巢湖流域水环境三级保护区禁止类产业产品目录内. （二）限制类： 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．电镀（新建大中型项目） 5．酿造（新建大中型项目） 6．水泥（新建大中型项目） 7．石棉（新建大中型项目） 8．玻璃（新建大中型项目）; 本项目不属于前述限制类项目; 本项目不在巢湖流域水环境三级保护区限制类项目产品目录类. 由上表可知，本项目不在《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》范围内。 4、与生态环境分区管控要求符合性分析 （1）与合肥市生态环境分区管控成果的符合性 表 1-6 与合肥市生态环境分区管控成果的相符性 《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”文本》要求; 符合性分析; 相符性. 生态保护红线; 依据《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》（国环规生态〔2022〕2号），生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 对生态保护红线内的饮用水水源保护区执行《合肥市饮用水水源保护条例》《合肥市“十四五”生态环境保护规划》相关管控要求；环巢湖湿地执行《中华人民共和国自然保护区条例》《安徽省湿地保护条例》《安徽省湿 地公园管理办法（试行）》《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品名录的通知》《合肥市人大常委会关于加强环巢湖十大湿地保护的决定》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《合肥市“十四五”生态环境保护规划》《合肥市湿地保护与发展规划（2013～2030年）》等实施管控； 天然林、生态公益林等各类林业保护地的管理，按照《合肥市“十四五”林业和园林发展规划》等实施管控。 对生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。; 项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内。不在生态红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 水环境; 到2025年，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例达到80%；到2035年，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例达到100%。; 根据《合肥市水环境分区管控图》，本项目位于工业污染重点管控区。项目餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理，处理后的废水接入市政污水管网，进入合肥西部组团污水处理厂处理后排入派河截导污工程，最终进入巢湖。不直排水体，不会突破水环境 质量底线。; 符合. 水环境工业污染重点管控区要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《合肥市水污染防治工作方案》《合肥市“十四五 ”节能减排实施方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品名录的通知》《合肥市“十四五 ”生态环境保护规划》《合肥市重点流域水生态环境保护“十四五 ”规划》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控。. 大气环境; 2025年合肥市大气环境质量底线（PM2.5年均浓度）目标为34μg/m3，2035年合肥市大气环境质量底线（PM2.5年均浓度）目标为32.4μg/m3。2025年蜀山区大气环境质量底线（PM2.5年均浓度）目标为34μg/m3，2035年蜀山区大气环境质量底线（PM2.5年均浓度）目标为32.4μg/m3。; 根据《合肥市大气环境分区管控图》，本项目位于受体敏感区重点管控区。项目焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，厨房油烟经油烟净化系统处理后达标排放。; 符合. 大气环境重点管控区要求：依据《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高 ”项目管理的通知》《合 肥市“十四五”节能减排实施方案》《合肥市大气污染防治条例》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《合肥市“十四五”节能减排实施方案》《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》《重点行业挥发性有机物治理 环境管理技术》等要求。在空气质量全面稳定达标排放的前提下新建、改建和扩建项目大气污染物实施“等量替代”，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 土壤环境; 到2025年土壤污染源得到基本控制，土壤环境质量总体保持稳定，局部有所改善，建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到进一步管控。受污染耕地安全利用率达到95%左右，污染地块安全利用率达到95%以上；到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；受污染耕地安全利用率达到95%以上；重点建设用地安全利用有效保障。[注：2030年目标值为暂定，最终以省定任务目标为准]。; 根据《合肥市土壤环境风险分区防控图》，本项目位于土壤环境风险一般防控区。项目严格采取环评提出的分区防渗措施，不会对土壤及地下水环境造成影响，不会突破土壤环境风险防控底线。; 符合 符合. 土壤环境风险一般防控区要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五 ”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《合肥市“十四五”生态环境保护规划》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控。. 资源利用上线; 煤炭资源利用上线; 到2025年，合肥市煤炭消费比重持续下降，煤炭消费总量下降达到省定目标；到2025年，全市单位地区生产总值能耗比2020年下降13%，力争达到13.5%，重点行业能源利用效率力争基本达到国际或国内先进水平；非化石能源消费占比达到14%左右；可再生能源装机比重提升至37%左右，可再生能源发电量占全市总发电量的比重达到17%左右；清洁能源消费比重提高到30%左右，成为能源消费增量的主体；万元GDP能源消耗降低达到省定要求；到2025年，单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放、非化石能源占一次能源消费比例取得“双降一升”；万元GDP二氧化碳排放降低（%）达到省定要求。; 本项目以电能为主要能源，不使用高污染燃料。; 符合. 水资源利用上线; 至2025年，合肥市用水总量控制在34.47亿m3以内；非常规水源利用量达到1.75亿m3以上，试点区域再生水回用率提高至35%；万元地区生产总值用水量较2020年下降15.5%、万元工业增加值用水量较2020年下降15.5%、农田灌溉水有效利用系数达到0.58，主要用水指标达到长三角地区先进水平。至2035年，全市用水总量、用水效率控制在省下达指标之内，主要用水指标达到国内先进水平。全市互联互通、互调互济的水资源配置格局形成，水资源集约节约水平国内领先，城乡供水与粮食安全用水全面保障，河湖水系生态健康。; 本项目用水由市政给水管网提供，主要为职工生活用水、餐饮用水、未可预见废水，用水量较少，当地自来水厂能够满足项目新鲜水使用需求；且项目不属于高耗水高耗能行业项目，不会突破水资源利用上线。; 符合. 土地资源利用上线; 至2025年合肥市耕地保有量不低于4701.2km2，基本农田数量不低于4123.5km2；人均城镇工矿用地控制在100m2，单位国内生产总值建设用地使用面积下降率不低于10%。; 本项目无新增用地，用地性质属于工业用地，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 合肥市生态环境准入清单以“三线”管控要求为基础，从要素和领域入手，按照空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率4个维度，分别梳理国家和地方相关法律法规及各类规划、计划、政策文件以及战略/规划环评成果，衔接集成既有管理要求，有针对性提出生态环境准入要求。; 1、经查《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为汽车零部件及配件制造项 目，不属于其中规定的限制类和淘汰类项目；2、本项目不属于高能耗、高污染制造项目，亦不属于《市场准入负面清单（2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目，不在园区禁止类名单里。; 符合. 通过对照合肥市生态环境分区管控成果动态等相关成果要求，本项目规划范围不涉及生态保护红线，符合生态环境分区管控成果中明确的合肥市管控区划分要求。 ①与合肥高新区入区工业项目条件相符性分析 表 1-7 合肥高新区入区行业及企业的控制建议表 行业类别; 控制建议. 电子信息; 优先进入. 生物医疗; 优先进入. 新材料; 优先进入. 光机电一体化; 优先进入. 其他高新技术产业; 优先进入. 化工及化学品原料制造; 控制进入. 造纸及纸制品业; 控制进入. 皮革、毛皮、羽绒及其制造业; 控制进入. 黑色金属冶炼及压延加工业; 控制进入. 印染类; 控制进入. 炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目; 控制进入. 注：高新技术产业指符合科技部《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字〔2000〕324号）和《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字〔1996〕18号）文规定的高新技术范围并符合其他认定条件，取得省级科技委颁发的高新技术企业证书的，以及生产的产品符合《中国高新技术产品目录 2006》（国科发计字〔2006〕370号）。. 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，对照上表，本项目不属于优先进入产业，同时也不属于控制进入和禁止进入产业，可视为允许进入产业。 ②与高新区产业发展负面清单对照分析 根据《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，高新区产业发展的负面清单如下： 表 1-8 高新区产业发展负面清单一览表 序号; 合肥高新区产业发展负面清单; 本项目情况; 对比分析结果. 1; 禁止引进化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于左侧化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目; 本项目不在高新区产业发展负面清单内. 2; 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目. 3; 禁止引进纯电镀加工类项目，有电镀工序项目须进入华清（合肥）高科表面处理工程基地; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不含有电镀工艺. 4; 禁止引进农药项目; 本项目不属于农药项目. 5; 禁止引进屠宰及肉类加工、味精制造等项目; 本项目不属于屠宰及肉类加工、味精制造等项目. 6; 禁止引进燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置; 本项目不涉及燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置. 7; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目; 项目不涉及炼油、产生致癌、致畸、致突变物质. 8; 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2015年）》限制和禁止类项目; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于其中规定的限制类和淘汰类项目. 9; 禁止引进不符合高新区规划产业定位的项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，对照合肥高新区规划产业定位及入区工业项目条件，本项目不属于合肥高新区控制进入及禁止进入的行业类别，符合合肥高新区规划产业定位. 10; 禁止引用环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目. 11; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目; 本项目不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目. 注：相关指南更新时以最新版要求为准. 综上，本项目符合合肥市生态环境分区管控成果相关要求。 （2）项目与管控单元相符性分析 根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号）及查询安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个（环境管控单元编码 ZH34012320052），属于环巢湖生态示范区－重点管控单元7。具体管控要求符合性分析详见下表： 图1-1 本项目在“三线一单”生态环境分区的位置示意图 表1-9 本项目与管控单元相符性分析一览表 环境管控单元分类; 名称; 内容; 本项目概况; 是否符合. 重点管控单元（ZH34012320052）; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 2.禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 3.严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 4.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 5.严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 6.重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 7.加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量想爱你之标准，确保生产、销售、进口、等符合标准的产品。 8.严格执行环保保护法律法规、对超过大气和水等污染物排放标准排污 以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。; 本项目行业类别属于C3670 汽车零部件及配件制造项目，根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》项目不属于“两高”项目，同时本项目亦不属于前述禁止、严禁建设项目及淘汰产业；不属于前述重点区域所列行业，本项目属于扩建项目不属于“散乱污企业，本项目采用电能作为能源，不使用落后工艺和设备，项目采取了有效废气处理设施，减少大气污染物的产生和排放。; 符合. 污染物排放管控; 1.企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。2.积极推进清洁生产审核，对焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。3.建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。4.专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。5.实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。6.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌 ”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌 ”处罚，一律停业、关闭。7.开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业。 运营期使用电能不涉及煤炭使用；项目焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，厨房油烟经油烟净化系统处理后达标排放；本项目不涉及重点排放源。; 符合. 资源开发利用率; 1.严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。2.在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。3.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。4.在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。5.城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。6.在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。 其他资源利用效率要求：土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。到2025年，万元GDP用水量消耗比2020年降低12.5%，万元GDP能源消耗降低达到省定要求。对化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业等行业新增耗煤（电力行业除外），实施煤炭消费量1.5倍减量替代。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目不属于高水耗项目；不属于淘汰目录工艺、技术和装备的项目；不开采地下水；使用电能，不涉及煤炭使用。; 符合. 从上表可知，本项目满足生态环境分区管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 马瑞利动力系统（合肥）有限公司位于合肥市高新技术开发区，主要经营范围为设计、开发、组装、制造和销售汽车发动机关键零部件、满足世界范围内污染物排放标准包括但不限于国Ⅴ和Ⅵ阶段（以及任何它们的升级）污染物排放标准的汽车发动机排放控制装置的关键零部件、摩托车发动机关键零部件、满足世界范围内污染物排放标准包括但不限于国Ⅴ和Ⅵ阶段（以及任何它们的升级）污染物排放标准的摩托车发动机排放控制装置的关键零部件、汽车发动机电子装置关键产品、汽车动力系统及其零部件、汽车变速系统及其零部件；研发汽车发动机领域关键技术等。机械式自动变速器执行器通常由多个部分组成，包括电机、液压泵、液压缸、电磁阀、传感器以及机械传动部件等。从外观上看，它是一个紧凑的集成化组件，一般安装在变速器旁边，通过机械连接与变速器的换挡机构和离合器相连。执行器内部的机械结构较为精密，能够准确地将动力转化为精确的机械动作，以实现换挡和离合器控制。 随着经济的发展，人民生活水平的提高，汽车的交易量也随之增加，汽车制造商对驻车执行器的需求量也越来越多，马瑞利动力系统（合肥）有限公司看准这一市场，发挥技术优势，引进驻车执行器装配线设备，拟投资1800万元建设马瑞利动力系统（合肥）有限公司年产100万套机械式自动变速器执行器项目。2025年12月24日，项目经合肥高新区经发局备案，项目代码：2512-340161-04-05-589093。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》项目应编制环境影响报告表，判定依据如下： 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，本项目不属于“纳入重点排污单位名录的”，属于“三十一、汽车制造业 85汽车零部件及配件制造367”中的“其他”，属于登记管理，判定本项目排污许可分类为登记管理。内容见下表： 表 2-2 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 2、建设内容 2.1 项目基本情况 项目名称：马瑞利动力系统（合肥）有限公司年产100万件驻车执行器项目 建设单位：马瑞利动力系统（合肥）有限公司 项目性质：扩建 建设地点：合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内空置车间。 项目投资：1800万元 2.2 工程建设内容 现有项目高压油泵产能100万件/年，低压喷嘴产能250万件/年，汽车电子节气门总成300万件/年，摩托车节气门总成50万件/年；供油轨总成30万件/年；机械式自动变速器执行器36000套/年。 马瑞利动力系统（合肥）有限公司利用现有联合厂房进行装饰改造，建筑面积约219m2，项目购置驻车执行器装配线设备，新建驻车执行器装配线，项目建成后，年产100万件驻车执行器。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 项目主要工程内容详见下表： 表 2-3 项目主要建设内容与规模一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程建设内容及规模; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 主体工程; 联合厂房; 联合厂房内设置高压油泵生产车间、低压喷嘴生产车间、节气门装配车间、装配车间、机加工车间、注塑车间、AMT装配车间、原料仓库、组装成品区、成品区、实验室、清洗区、办公区等; 依托现有AMT装配车间空置区域，增设驻车执行器装配线; 联合厂房内设置高压油泵生产车间、低压喷嘴生产车间、节气门装配车间、装配车间、机加工车间、注塑车间、AMT装配车间、原料仓库、组装成品区、成品区、实验室、清洗区、办公区等; 依托现有AMT装配车间空置区域，增设驻车执行器装配线. 其中; 高压油泵生产车间; 高压油泵生产线2条，年产100万只高压油泵，建筑面积2474m2和876m2; /; 高压油泵生产线2条，年产100万只高压油泵，建筑面积2474m2和876m2; 不发生变化. 低压喷嘴生产车间; 低压喷嘴生产线1条，年产250万只低压喷嘴，建筑面积1733m2; /; 低压喷嘴生产线1条，年产250万只低压喷嘴，建筑面积1733m2; 不发生变化. 节气门装配车间; 节气门装配线9条，年产300万只汽车电子节气门和50万只摩托车气门总成，建筑面积1122m2; /; 节气门装配线9条，年产300万只汽车电子节气门、50万只摩托车气门总成，建筑面积1122m2; 不发生变化. 装配车间; 油轨装配线2条，30万只油轨总成，建筑面积924m2; /; 油轨装配线2条，30万只油轨总成，建筑面积924m2; 不发生变化. 机加工车间; 建筑面积1023m2，主要为节气门阀体中金属切削、清洗工段，包括机加工设备、清洗设备等; /; 建筑面积1023m2，主要为节气门阀体中金属切削、清洗工段，包括机加工设备、清洗设备等; 不发生变化. 注塑车间; 主要包括注塑设备，建筑面积2071m2; /; 主要包括注塑设备，建筑面积2071m2; 不发生变化. AMT装配车间; 建筑面积约为920m2，车间内分为VG分装线、PU分装线、4代 KIT总成装配件、5代KIT总成装配线等。车间外设置1台清洗机。其中4代产品的装配生产线为：VG分装线+PU分装线+4代KIT总成装配线；5代产品的装配生产线为：PU分装线+5代KIT总成装配线。; 依托219m2的空置区域，新增驻车执行器装配线; 建筑面积约为920m2，车间内分为VG分装线、PU分装线、4代 KIT总成装配件、5代KIT总成装配线、驻车执行器装配线等。车间外设置1台清洗机。其中4代产品的装配生产线为：VG分装线+PU分装线+4代 KIT总成装配线；5代产品的装配生产线为：PU分装线+5代KIT总成装配线。; 新增驻车执行器装配线. 实验室; 建筑面积为720m2。主要做清洁度 检测、粗糙度检测等。; /; 建筑面积为720m2。主要做清洁度 检测、粗糙度检测等。; 不发生变化. 清洗区; 清洗区面积为36m2，布置1台爱阔 特清洗机。; /; 清洗区面积为36m2，布置1台爱阔 特清洗机。; 不发生变化. 辅助工程; 办公室; 主要包括办公室、会议室、实验室、食堂和餐厅等，实验室主要为项目相关产品的功能和物理性检测，均位于联合厂房的南侧； 为2层的厂房结构，建筑面积为5968.12m2。; 依托现有办公室、会议室、食堂和餐厅等。; 主要包括办公室、会议室、实验室、食堂和餐厅等，实验室主要为项目相关产品的功能和物理性检测，均位于联合厂房的南侧；为2层的厂房结构，建筑面积为5968.12m2。; 依托现有. 辅房; 主要为项目区生产配套使用的水泵房、配电房、空压机房等，位于项目区的东侧，为1层建筑结构，建筑面积为1699m2。; 依托现有; 主要为项目区生产配套使用的水泵房、配电房、空压机房等，位于项目区的东侧，为1层建筑结构，建筑面积为1699m2。. 门卫; 项目区东侧和南侧分别布置两间门卫室，建筑面积为99m2。; 依托现有; 项目区东侧和南侧分别布置两间门卫室，建筑面积为99m2。. 储运工程; 仓库; 原料仓库和成品仓库均位于联合厂房内，建筑面积3100m2。; 依托现有; 原料仓库和成品仓库均位于联合厂房内，建筑面积3100m2。; 依托现有. 化学品库; 位于联合厂房外西侧，建筑面积约为155m2，主要贮存生产使用的切削液、清洗剂、测试液、润滑油等，化学品均放置于防渗漏托盘上; 依托现有化学品库，主要储存生产使用的润滑脂等。; 位于联合厂房外西侧，建筑面积为155m2，主要储存生产使用的切削液、润滑油、清洗液、测试液、荧光剂等。. 厂外运输; 原辅材料由供货单位提供车间运至厂区，产品委托社会运输车辆承担或用户自行提取。; 同现有项目; 原辅材料由供货单位提供车间运至厂区，产品委托社会运输车辆承担或用户自行提取. 厂内运输; 叉车、车间行吊。; 叉车、车间行吊。; 叉车、车间行吊。. 公用工程; 给水; 项目区域内给水水源由城市给水管网供给；从宁西路给水管网引入，负责本区域所需的全部用水。用水量约为19282.23m3/a。; 由市政给水管网供给，用水量约为726m3/a。; 项目区域内给水水源由城市给水管网供给；从宁西路给水管网引入，负责本区域所需的全部用水。扩建后全厂用水量约 20008.23m3/a。; 依托现有. 排水; 项目排水系统实行雨、污分流。浓水和循环冷却水为清净下水，直接排市政污水管网。餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水进入化粪池处理，汇同污水处理站处理后（处理工艺为集水池→气浮一体化设备→生化处理→活性砂过滤系统，处理能力为理能力为72t/d）满足合肥西部组团污水处理厂接管标准要求后，通过市政污水管网进入西部组团污水处理厂集中处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。雨水排放本着由高向低，就近排放的原则，根据区域本身特点及外部管网情况，最终集中排入市政雨水管网。废水量约13172.73m3/a。; 厂区排水实行“雨污分流、清污分流”的排水体制。厂区已建设雨污分流管网，餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理，处理后的废水接入市政污水管网排入西部组团污水处理厂处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。废水量约617.1m3/a。; 项目排水系统实行雨、污分流。浓水和循环冷却水为清净下水，直接排市政污水管网。餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水进入化粪池处理，汇同污水处理站处理后的废水，满足合肥西部组团污水处理厂接管标准要求后，通过市政污水管网进入西部组团污水处理厂集中处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。雨水排放本着由高向低，就近排放的原则，根据区域本身特点及外部管网情况，最终集中排入市政雨水管网。废水量约13789.83m3/a。. 供电; 市政电网接入项目区配电房，配电房位于项目区辅房内，项目区年耗电量770万kWh/a; 由市政电网供给，用电量约43.2万kWh/a。; 市政电网接入项目区配电房，配电房位于项目区辅房内，项目区年耗电量813.2万kWh/a. 环保工程; 废气处理; 食堂油烟经油烟净化系统处理后达标排放，注塑废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后15m高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放；测试液废气采用油雾净化器（喷淋+电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；切削液废气采用油雾净化器（电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15高排气筒（DA003）排放；高压清洗及烘干废气无组织排放，通过新风系统排出；电化学去毛刺产生的硝酸雾通过空调新风系统排出车间外；实验室清洗废气和测试废气经集气罩收集后由二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA004）排放。; 食堂油烟依托已有的油烟净化系统处理后达标排放; 食堂油烟经油烟净化系统处理后达标排放，注塑废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后15m高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放；测试液废气采用油雾净化器（喷淋+电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；切削液废气采用油雾净化器（电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15高排气筒（DA003）排放；高压清洗及烘干废气无组织排放，通过新风系统排出；电化学去毛刺产生的硝酸雾通过空调新风系统排出车间外；实验室清洗废气和测试废气经集气罩收集后由二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA004）排放。; 依托. 焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放。; 新建. 废水处理; 项目废水实行雨污分流，餐饮废水经隔油池预处理后和生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理站（处理工艺为集水池→气浮一体化设备→生化处理→活性砂过滤系统，处理能力为理能力为72t/d）处理，处理后综合废水回合后须满足合肥西部组团污水处理厂接管标准要求后经市政管网排向西部组团污水处理厂，处理达标后排向派河。; 餐饮废水经隔油池预处理后和生活污水、未可预见废水经化粪池处理，处理后的综合废水接入市政污水管网排入西部组团污水处理厂处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。; 项目废水实行雨污分流，餐饮废水经隔油池预处理后和生活污水、保洁废水经化粪池处理，生产废水经污水处理站（处理工艺为集水池→气浮一体化设备→生化处理→活性砂过滤系统，处理能力为理能力为72t/d）处理，处理后综合废水回合后须满足合肥西部组团污水处理厂接管标准要求后经市政管网排向西部组团污水处理厂，处理达标后排向派河。; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 职工办公生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一收集处理；食堂垃圾、废油脂等委托合肥市飞杰市政工程服务有限公司收集处理。; 生活垃圾分类收集、袋装后由环卫部门统一清运处置。; 职工办公生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一收集处理；食堂垃圾、废油脂等委托合肥市飞杰市政工程服务有限公司收集处理。; 依托现有. 一般固废; 一般固废间位于联合厂房外西北角，建筑面积100m2，废包装材料、边角料等一般固废委托安徽天所运达再生资源有限公司进行处理。; 依托现有一般固废间，项目不合格品收集后外售；其他一般固废储存在一般固废间，外售处理。; 一般固废间位于联合厂房外西北角，建筑面积100m2，项目边角料及不合格品收集后外售；其他一般固废储存在一般固废库，外售处理。. 危险固废; 危废暂存间位于联合厂房外西 侧，化学品库1和化学品库2中间，建筑面积为100m2，设置收集槽（体积3.5m3）和集液池（体积2m3），内部配备了防渗托盘。车间产生的废切削液、含油滤渣、测试液、废活性炭等暂存于项目区危废暂存间，委托安徽超越环保科技股份有限公司收集处置。; 依托现有危废暂存间，项目危险废物主要包括润滑油、润滑油桶及润滑脂桶等，集中收集暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置。; 危废暂存间位于联合厂房外西侧，化学品库1和化学品库2中间，建筑面积为100m2。设置收集槽（体积3.5m3）和集液池（体积2m3），内部配备了防渗托盘。车间产生的废切削液、含油滤渣、测试液、废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶、废活性炭等暂存于项目区危废暂存间，委托安徽超越环保科技股份有限公司收集处置。. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗措施，从源头控制，防止对项目所在地土壤、地下水污染： ①项目化学品库、危废暂存间依托现有，现有防渗措施已完善。 ②项目其他地区按照一般防渗区进行防渗处理；根据建设项目实际情况，在混凝土地面基础上，采取水泥地面（等效黏土防渗层厚度≥1.5，渗透系数≤10-7cm/s）。; 依托现有. 风险防范措施; 规范设置了雨污水排放口，悬挂了对应标识标志以及危废暂存间警示标志等。化学品库设置收集槽（体积4m3）和集液池（体积为3m3）。; 依托现有; 规范设置了雨污水排放口，悬挂了对应标识标志以及危废暂存间警示标志等。化学品库设置收集槽（体积4m3）和集液池（体积为3m3）。. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 本次扩建项目依托工程情况如下： 表 2-4 项目依托工程情况表 工程名称; 依托情况; 依托可行性. 辅助工程; 办公区; 员工办公等依托原有办公区域。; 扩建后办公人员不新增，增加15人为工作人员。. 储运工程; 仓库; 原料仓库和成品仓库均位于联合厂房内，建筑面积3100m2。; 仓库目前占用面积约为2300m2，剩余800m2空置，可满足扩建项目原料和成品的储存要求。. 化学品库; 位于联合厂房外西侧，长10m，宽7.5m，高6.7m，建筑面积为75m2，设置收集槽（体积4m3）和集液池（体积为3m3）。主要储存生产使用的测试液、清洗液、荧光剂等。; 现有化学品库最大可暂存20t化学品，目前最大暂存量为6t，化学品库可满足扩建项目要求。. 公用工程; 供电工程; 依托原有供电工程。; 市政供电网络已布设到位，可满足本项目生产供电需求，依托可行。. 给水工程; 依托原有给水工程。; 厂区内给水管网已布设到位，能够满足本项目需要，依托可行。. 环保工程; 废水治理; 清洗废水依托厂区现有的污水处理站处理，生活污水和保洁废水依托厂区现有的化粪池进行处理。保洁废水和生活污水依托厂区现有化粪池进行处理。; 现有项目废水依托厂区现有化粪池可满足要求. 固废治理; 一般固废依托现有一般固废间，危废依托现有危废库; 一般固废间面积为100m2，最大可容纳100t一般工业固废，现有工业固废最大暂存量为55.68t，剩余暂存量为44.32t，扩建项目一般固废最大量为3.875t.。危废库面积为100m2，危废暂存间可最大暂存50吨，现有最大暂存量为39.2738吨，剩余暂存量为10.7262t，扩建项目暂存量为0.1598t，故依托现有一般工业固废和危废库是可行的。. 化学品库（导流沟）; 化学品库（收集池）. 危废间（导流沟、收集池）; 危废间托盘. 一般固废间; 污水处理站. 2、产品方案 根据建设单位提供的资料，项目产品方案及生产规模见下表： 表 2-5 项目产品方案及生产规模 产品名称; 现有项目年产量; 扩建工程年产量; 扩建后项目年产量; 单位. 高压油泵; 100万; 0; 100万; 件. 低压喷嘴; 250万; 0; 250万; 件. 节气门总成; 汽车电子节气门总成; 300万; 0; 300万; 件. 摩托车节气门总成; 50万; 0; 50万; 件. 油轨总成; 30万; 0; 30万; 件. 机械式自动变 速器执行器; 36000; 0; 36000; 套. 驻车执行器; 0; 100万; 100万; 套. 3、项目主要试验设备 项目主要设备情况如下： 表 2-6 扩建前后厂区主要设备一览表 项目; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 设备位置; 对应工艺. 现有工程; 扩建工程; 扩建后全厂. 注塑; 注塑机; HT200T; 2; 0; 2; 台; 注塑车间; 注塑. 装配; 油轨总成线; GB ASSEMBLE; 1; 0; 1; 台; 装配车间; 装配. 高压油轨总成线; GDI FRA; 1; 0; 1; 台. 喷油 嘴生产; 卧式机加设备; HELLER2 000; 3; 0; 3; 台; 机加工车间; 机加工. 镗床; ALE-052; 2; 0; 2; 台. 立式机加; Kondia; 2; 0; 2; 台. 清洗机; CTG; 1; 0; 1; 台. 清洗机; 港星; 1; 0; 1; 台. 节气门阀体; 电子节气门装配线; ETB; 5; 0; 5; 台; 节气门装配车间; 节气门阀组装. 电子节气门装配线; EB2DT; 1; 0; 1; 台. 机械节气门线; SX MTB LINE; 1; 0; 1; 台. 节气门线; MIU; 1; 0; 1; 台. 节气门线; ASEAN; 1; 0; 1; 台. 低压喷嘴生产; 研磨机; ELC-600; 2; 0; 2; 台; 低压喷嘴生产; 低压喷嘴生产. 消磁机; Tecnofirma; 1; 0; 1; 台. 清洗机; 达尔梦迪; 2; 0; 2; 台. 装配线; LANCO; 1; 0; 1; 台. 标定线; SONPLAS; 1; 0; 1; 台. 测量测试台; LOCCION I; 1; 0; 1; 台. TPS线; OSAI; 1; 0; 1; 台. PRP油泵线; PBP-PUMP-1; 1; 0; 1; 台. 高压油泵 生产; 流量分析台; /; 1; 0; 1; 台; 高压油泵生产区; 测试. 激光源; /; 1; 0; 1; 台. 清洗机; /; 2; 0; 2; 台; 清洗. 装配线; /; 2; 0; 2; 条; 装配. 研磨机; /; 2; 0; 2; 台; 研磨. 真空设备; /; 1; 0; 1; 台; /. VG 分装 线; 封堵/Plug-in; OP20; 1; 0; 1; 台; 装配车间; VG分 总成装 配. 挂挡轴装配+装配至VG; OP30; 1; 0; 1; 台. 装配选速活塞+销+堵头; OP40; 1; 0; 1; 台. 装配电磁阀; OP50; 1; 0; 1; 台. 装配传感器; OP55; 1; 0; 1; 台. 装配TCU; OP60; 1; 0; 1; 台. VG装配线服务器（上位机）; /; 1; 0; 1; 台. 测试阀体（EOL测试站）; OP78; 1; 0; 1; 台; VG 分总成测试. PU分装线; 封堵/Plug-in（仅Foton）; OP05; 1; 0; 1; 台; 装配车间; PU 分总成装配. 分装出油管; OP10; 1; 0; 1; 台. 装配出油管&低压管接头; OP20; 1; 0; 1; 台. 装配溢流阀; OP30; 1; 0; 1; 台. 装配泵和电机; OP40; 1; 0; 1; 台. 装配蓄能器; OP45; 1; 0; 1; 台. 装配电磁阀&电机装配; OP46; 1; 0; 1; 台. 装配油壶; OP50; 1; 0; 1; 台. 装配线服务器(上位机); PU; 1; 0; 1; 台. 分总成测试; OP60 Power Unit; 1; 0; 1; 台; PU 分总成测试. 4代KIT装配线; 装配油管至VB; OP10; 1; 0; 1; 台; 装配车间; KIT 总成装配. 装配支架至VB; OP20; 1; 0; 1; 台. 连接油管至CB和PU; OP30; 1; 0; 1; 台. 装配支架和线束; OP40; 1; 0; 1; 台. EOL 总成最终检测; OP50; 2; 0; 2; 台; KIT 总成功能测试. Run in 跑合; OP60; 1; 0; 1; 台. 检查UV; OP70; 1; 0; 1; 台. 线终检查; OP80; 1; 0; 1; 台. 4代KIT 装配线服务器（上位机）; /; 1; 0; 1; 台; KIT总成装配. 5代KIT装配线; 5代KIT 堵头和衬套压装; OP10; 1; 0; 1; 台; 装配车间; KIT 总成装配. 5代KIT 选挡轴组件装配; OP15; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 选挂挡轴及单向阀装配; OP20; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 电磁阀滤网预装; OP25; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 挂挡轴及电磁阀（QPV）组件装配; OP30; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 油泵、蓄能器及电磁阀（PPV）组件装配; OP40; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 选挡轴、传感器组件装配; OP50; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 离合器组件预装配; OP60; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 电机盖、呼吸阀及高压管装配; OP70; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 离合器行程和气密测试及线束装配; OP80; 1; 0; 1; 台. 5代KIT 功能测试; OP90; 1; 0; 1; 台; KIT 总成功能测试. 5代KIT 激光打标; OP100; 1; 0; 1; 台; 粘贴标签. 5代KIT 安装防尘罩和线终检查; OP110; 1; 0; 1; 台; 线终检查. 5代KIT 下线和包装; OP120; 1; 0; 1; 台; 包装. 5代KIT装配线服务器（上位机）; /; 1; 0; 1; 台; KIT 总成装配. /; 充磁机; /; 2; 0; 2; 台; 装配车间; /. 外采零件清洗; 高压清洗机; /; 1; 0; 1; 台; 机加工车间; 高压清洗. 电化学去毛刺; ECM; 1; 0; 1; 台; 电化学去毛刺. 超声波清洗; DBM2; 1; 0; 1; 台; 清洗区; 清洗1. 爱阔特清洗机; /; 1; 0; 1; 台; 装配车间外; 清洗2. 检测设备; 三坐标检测设备; /; 1; 0; 1; 台; 实验室; 线终检查. OGP 影像仪; /; 1; 0; 1; 台. 徕卡清洁度检测仪; /; 1; 0; 1; 台. 三丰粗糙度仪; /; 1; 0; 1; 台. （高低温环境试验箱Thermal chamber，水冷）; EXT1000U-SP; 2; 0; 2; 台. （高低温环境试验箱，风冷）; ATEC_T.C600; 1; 0; 1; 台. （高低温环境试验箱，水冷）; EXT1000L; 1; 0; 1; 台. （高低温环境试验箱，水冷）; ATEC_T.C1600; 2; 0; 2; 台. （高低温冲击试验箱，水冷）; ACSCST320-2T; 1; 0; 1; 台. （高低温快速环境试验箱，水冷）; SET-Z-200US-V; 1; 0; 1; 台. （振动试验设备）; ES-120-55 0; 1; 0; 1; 台. 动力车间; 真空泵; SV300B; 12; 0; 12; 台; 辅房（动力车间）; /. 空压机; MM132; 3; 0; 3; 台. 冷干机; IR230RCW; 1; 0; 1; 台. 干燥机; GLMD-30; 3; 0; 3; 台. 氮气供应系统; /; 4; 0; 4; 台. 供水制备系统; /; 4; 0; 4; 台. 冷冻水机; /; 12; 0; 12; 台. 冷却塔; /; 2; 0; 2; 台. 变压器; /; 2; 0; 2; 台. 冷却机组; /; 2; 0; 2; 台. 配电柜; /; 27; 0; 27; 台. 开关柜; /; 3; 0; 3; 台. 驻车执行器装配线; 激光打码+衬套安装; OP05，秀卓，3KW; 0; 1; 1; 台; AMT装配车间; 驻车执行器装配. 上料; OP10，秀卓，0.4KW; 0; 1; 1; 台. 电机安装; OP20，秀卓，1.5KW; 0; 1; 1; 台. 电机卡夹安装; OP30，秀卓，1.5KW; 0; 1; 1; 台. 电机测试; OP40，秀卓，0.75KW; 0; 1; 1; 台. 轴承组件安装; OP50，秀卓，3.5KW; 0; 1; 1; 台. 齿轮和齿轮弹片安装; OP60，秀卓，1KW; 0; 1; 1; 台. 密封圈和注塑轴安装; OP70，秀卓，4KW; 0; 1; 1; 台. 套管安装和超声焊接; OP80，秀卓，8KW; 0; 1; 1; 台. 天线安装; OP90，秀卓，3.5KW; 0; 1; 1; 台. PCB板预装; OP95，秀卓，7KW; 0; 1; 1; 台. 上盖和腔体安装焊接; OP100，秀卓，2.5KW; 0; 1; 1; 台. 封盖安装; OP110，秀卓，3.5KW; 0; 1; 1; 台. 泄漏测试; OP120，秀卓，2.5KW; 0; 1; 1; 台. 性能测试; OP130，秀卓，1KW; 0; 1; 1; 台. 激光打码; OP140，秀卓，1KW; 0; 1; 1; 台. 密封圈装配; OP150，秀卓，3.5KW; 0; 1; 1; 台. 相机外观检查+打包; OP160，秀卓，6KW; 0; 1; 1; 台. 产线追溯; 秀卓，3KW; 0; 1; 1; 台. 5、项目主要原辅材料及能源消耗 表 2-6 扩建前后厂区主要原辅材料一览表 产品名称; 原辅材料名称; 单位; 数量; 储存方式. 现有工程; 扩建工程; 扩建后全厂. 高压油泵; 泵体法兰盘; 万件; 108; 0; 108; 原材料仓库. 柱塞弹簧; 万件; 108; 0; 108. 油压缓冲总成; 万件; 105; 0; 105. 预装总成; 万件; 105; 0; 105. 泵体（机加后）; 万件; 105; 0; 105. 柱塞; 万件; 110; 0; 110. 密封盖; 万件; 110; 0; 110. 高压出油口; 万件; 110; 0; 110. 执行阀壳体; 万件; 105; 0; 105. 测试液（Exxsol D40）; 升; 1000; 0; 1000; 化学品仓库. 清洗剂（BASIC WASH）; 升; 300; 0; 300. 低压喷嘴; 衔铁棒; 万件; 265; 0; 265; 原材料仓库. 线圈; 万件; 280; 0; 280. 本体; 万件; 260; 0; 260. 阀芯; 万件; 270; 0; 270. 阀座; 万件; 265; 0; 265. 弹簧; 万件; 270; 0; 270. 弹簧调节杆; 万件; 270; 0; 270. 测试液（Exxsol D40）; 升; 1000; 0; 1000; 化学品仓库. 润滑油（克鲁勃 Summit HySyn FG68）; 升; 600; 0; 600. 清洗剂（青烽No.119）; 升; 100; 0; 100. 液压油（壳牌 Shell Tellus S2M22）; 升; 600; 0; 600. 润滑油（嘉实多EDM200）; 升; 1000; 0; 1000. 节气门 阀体总 成; 压铸铝件; 万件; 355; 0; 355; 原材料仓库. 切削液（米勒斯-CL1399、 尤希路-EZ22WR）; 升; 2000; 0; 2000; 化学品仓库. 清洗剂（SC898）; 升; 300; 0; 300. 液压油、润滑油（壳牌、得力士S2M46#；壳牌，通拿S2M68#））; 升; 2000; 0; 2000. 润滑油（壳牌）; 吨; 0.03; 0; 0.03. 油轨总成; 油管; 万套; 32; 0; 32. 卡夹; 万套; 32; 0; 32. 喷嘴; 万套; 32; 0; 32. 机械式自动变速器执行器; 反旋转销; 件; 111000; 0; 111000. 法兰; 件; 37000; 0; 37000. 螺杆; 件; 370000; 0; 370000. 控制单元TCU; 件; 111000; 0; 111000. 电机; 件; 37000; 0; 37000. 出口连接器; 件; 111000; 0; 111000. 活塞; 件; 148000; 0; 148000. 连接器; 件; 37000; 0; 37000. 弹性过滤器; 件; 37000; 0; 37000. 油箱夹; 件; 37000; 0; 37000. 小球; 件; 111000; 0; 111000. O型环; 件; 74000; 0; 74000. 单向阀门塞; 件; 74000; 0; 74000. KOENIG插头; 件; 37000; 0; 37000. 弹簧; 件; 37000; 0; 37000. 衬套O型环; 件; 37000; 0; 37000. KOENIG插头; 件; 37000; 0; 37000. 油箱; 件; 37000; 0; 37000. 油箱隔膜; 件; 37000; 0; 37000. 过滤器O型环; 件; 37000; 0; 37000. 油箱标签; 件; 37000; 0; 37000. 阀门锁; 件; 111000; 0; 111000. 油箱间O型环; 件; 37000; 0; 37000. 固定油箱螺栓; 件; 37000; 0; 37000. CLIP; 件; 74000; 0; 74000. 油箱O型环; 件; 37000; 0; 37000. LP 管道连接器; 件; 37000; 0; 37000. LP管道连接器O型环; 件; 37000; 0; 37000. HP管道O型环; 件; 74000; 0; 74000. 呼吸阀盖帽; 件; 74000; 0; 74000. 支架; 件; 37000; 0; 37000. 衬套; 件; 37000; 0; 37000. 切削、消磨浓缩液; 升; 622.548; 0; 622.548; 化学品库. 清洗液; 千克; 622.116; 0; 622.116. 荧光剂; 千克; 3.6; 0; 3.6. 硝酸钠; 千克; 879.228; 0; 879.228. 浓硝酸（68%）; 升; 20; 0; 20. 进口液压油; 升; 20160; 0; 20160. 液压油; 升; 200; 0; 200. 测试液1; 千克; 150; 0; 150. 测试液2; 升; 20; 0; 20. 无水乙醇; 升; 30; 0; 30. 真空泵油; 升; 60; 0; 60. 润滑油; 升; 110; 0; 110. 导轨油; 升; 120; 0; 120. 驻车执行器; 壳体; 件; 0; 100万; 100万; 原材料仓库. 压缩限制器; 件; 0; 300万; 300万. 电机; 件; 0; 100万; 100万. 电机卡簧; 件; 0; 100万; 100万. 齿轮; 件; 0; 100万; 100万. 螺母轴承; 件; 0; 100万; 100万. 齿轮止动环; 件; 0; 100万; 100万. 轴承卡环; 件; 0; 100万; 100万. 输出轴; 件; 0; 100万; 100万. 密封圈; 件; 0; 100万; 100万. 螺母; 件; 0; 100万; 100万. 衬套; 件; 0; 100万; 100万. 天线; 件; 0; 100万; 100万. 上盖; 件; 0; 100万; 100万. PCBA; 件; 0; 100万; 100万. 堵头; 件; 0; 100万; 100万. 金属盖; 件; 0; 100万; 100万. O型圈; 件; 0; 100万; 100万. 润滑脂; 克; 0; 100万; 100万; 化学品库. 润滑油; 升; 0; 50; 50. 本项目生产产品的原辅材料与现有项目的产品和原辅材料无关。 表 2-7 本项目主要辅料材料型号及暂存量一览表 序号; 名称; 零件号/型号; 单位; 用量; 最大暂存量; 暂存位置; 备注. 1; 壳体; HE.0231186/AB; 件; 100万; 8.4万; 原材料仓库; 生产. 2; 压缩限制器; AF.0224876/AB; 件; 300万; 25万. 3; 电机; BM.0224733/AB; 件; 100万; 8.4万. 4; 电机卡簧; BL.0224738/AB; 件; 100万; 8.4万. 5; 齿轮; BH.0224747/AB; 件; 100万; 8.4万. 6; 螺母轴承; AY.0224751/AB; 件; 100万; 8.4万. 7; 齿轮止动环; AB.0224745/AB; 件; 100万; 8.4万. 8; 轴承卡环; PAH0066987/AA; 件; 100万; 8.4万. 9; 输出轴; AA.0224836/AB; 件; 100万; 8.4万. 10; 密封圈; PAW0062924/AA; 件; 100万; 8.4万. 11; 螺母; AY.0224751/AC; 件; 100万; 8.4万. 12; 衬套; AF.0231193/AB; 件; 100万; 8.4万. 13; 天线; AB.0224743/AB; 件; 100万; 8.4万. 14; 上盖; AS.0224894/AD; 件; 100万; 8.4万. 15; PCBA; SE.0229516/AB; 件; 100万; 8.4万. 16; 堵头; BY.0224739/AB; 件; 100万; 8.4万. 17; 金属盖; PAJ0080554/AA; 件; 100万; 8.4万. 18; O型圈; PAJ0080554/AA; 件; 100万; 8.4万. 19; 润滑脂; MOLYKOTE AG-650; 克; 100万; 8.4万; 化学品库. 20; 润滑油; /; 升; 50; 20; 机械维护. 6、水平衡 项目用水主要为生活用水和餐饮用水；废水主要为生活污水和餐饮废水。项目依托原有厂房空置部分，车间主要采用干式保洁，主要去除灰尘和碎屑等干性垃圾，本项目建成后保洁方式不变，无新增保洁废水产生。 （1）生活用水 本项目新增劳动员工15人，参照《安徽省行业用水定额（DB34/T 679—2025）》，职工人均用水量按38m3/（人·a）计。则生活用水的用水量新增为1.9t/d，即570t/a。生活污水的排水量取用水量的85%，则生活污水排放量约为1.615t/d，484.5t/a（全年工作日为300天）。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）餐饮用水 本项目提供劳动员工工作餐，不提供住宿。本项目餐饮用水按20L/人·天计算，则餐饮用水的总用水量约为0.3t/d，即90t/a。餐饮废水的排水量取用水量的85%，则餐饮废水排放量约为0.255t/d，76.5t/a（全年工作日为300天）。餐饮废水经油水分离器处理后进入化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）未可预见用水 按以上新增用水量的10%考虑，则用水量为0.22m3/d（66t/a），排污系数以85%计，则废水的产生量约为0.187m3/d（56.1t/a）。 本项目水平衡图如下图所示： 图2-1 本项目水平衡图（t/d） 现有项目水平衡图如下图所示： 图 2-2 现有项目水平衡图（t/d） 扩建后项目水平衡图如下图所示： 图 2-3 扩建后项目水平衡图（t/d） 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员15人，实行3班制，每班8小时，年工作日300天。项目提供工作餐，不提供住宿。 8、厂区平面布置情况 本项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内，利用生产厂房内空置车间，设置驻车执行器装配线设备，总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。 因此，本项目平面布局功能分区明确，平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 建设单位依托现有厂房，经简单装修、工作台和设备安装、调试后便可投入使用。施工期污染主要为噪声。项目施工阶段，施工影响小，故评价不进行过多分析。 二、运营期 1、驻车执行器工艺流程 工艺流程图： 图2-4 驻车执行器生产工艺流程图 工艺流程及产物节点简述： （1）安装限制器：将压缩限制器安装至驻车执行器壳体； （2）内部二维码激光打刻：在壳体内部激光打刻二维码； （3）装配：驻车执行器壳体装配电机和电机卡簧； （4）电机电流检验：对装配完成的电机进行电流检测，最多重测2次，合格品进入下一工序，产生不合格品S1-1； （5）安装：将齿轮、轴承、齿轮止动环、轴承卡环安装至驻车执行器壳体； （6）齿轮润滑：润滑脂通过喷油阀喷在齿轮上面，对齿轮进行润滑，油脂不会滴落，不会产生废润滑油脂； （7）安装：将输出轴、密封圈安装至驻车执行器壳体； （8）输出轴润滑：润滑脂通过喷油阀喷在输出轴上面，对输出轴进行润滑，油脂不会滴落，不会产生废润滑油脂； （9）安装：输出轴拧入内螺母并安装衬套； （10）激光焊接：将安装完成后的组件进行激光焊接，本工序不使用焊料，焊接面积很小，仅产生少量焊接烟尘G1-1； （11）天线安装：将天线安装至驻车执行器壳体； （12）电机测试：对安装完成的电机进行检测，最多重测2次，合格品进入下一工序，产生不合格品S1-2； （13）上盖与壳体安装：将PCBA安装至上盖，激光焊接后，将上盖与壳体安装，产生少量焊接烟尘G1-2； （14）激光焊接：将上盖与壳体安装后的组件进行激光焊接，本工序不使用焊料，焊接面积很小，仅产生少量焊接烟尘G1-3； （15）测试：将安装完成后的组件进行气密测试和EOL测试，最多重测2次，合格品进入下一工序，产生不合格品S1-3； （16）客户二维码激光打刻：测试合格的组件进行客户二维码激光打刻； （17）O型圈安装：将O型圈安装至驻车执行器壳体； （18）检查：将安装后的驻车执行器经过相机检查、软件下载和人工检查后进入下一工序，该产生不合格品S1-4； （19）打包：将驻车执行器进行打包。 2、其他产污环节分析： ①驻车执行器装配线的每道工序都有小概率产生残次品即不合格品（S1-5）； ②金属零部件在使用时会产生废包装材料（S1-6）； ③生产设备及辅助设备、环保设备运行过程会产生设备噪声（N）； ④齿轮润滑和输出轴润滑时会产生废润滑脂桶（S1-7）； ⑤设备保养维护过程会产生废润滑油及废润滑油桶（S1-8）； ⑥员工日常生活会产生生活垃圾（S1-9）和生活污水（W1-1）； ⑦食堂餐饮会产生食堂油烟（G1-2）、餐饮废水（W1-2）、餐饮垃圾（S1-10）和废油脂（S1-11）。 表 2-8 项目主要产污环节一览表 时段; 类别; 污染源/产污节点; 主要污染物; 治理措施. 运营期; 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后无组织排放. 食堂油烟; 油烟; 食堂油烟经油烟净化系统处理后达标排放. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池预处理后排入市政污水管网. 餐饮废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 油水分离器+化粪池预处理后排入市政污水管网. 固废; 生产过程; 不合格品; 由物资单位回收. 废包装材料. 废润滑脂桶; 委托有资质单位处置. 机械维修及保养; 废润滑油. 废润滑油桶. 含油抹布; 由环卫部门统一清运. 焊接烟尘处理; 除尘滤纸. 员工生活; 生活垃圾. 餐饮垃圾; 资源单位收集处置. 油水分离器; 废油脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区环评、环保验收等手续履行情况： 企业现有《马瑞利动力系统（合肥）有限公司研发生产基地建设项目环境影响报告表》2017年12月29日取得合肥市生态环境局高新技术产业开发局分局环评审批，审批文号：环高审〔2017〕153号； 2019年4月23日，企业对《马瑞利动力系统（合肥）有限公司研发生产基地建设项目》进行了阶段性验收工作，验收范围为年产50万只高压油泵、250万只低压喷油嘴、300万只汽车电子节气门总成、50万只摩托车气门总成、100万只进气歧管、30万只供油轨总成及配套的公辅设施（目前该项目100万只进气歧管已经停产，设备已拆除）； 2019年9月10日，《马瑞利动力系统（合肥）有限公司年产220万件高压喷嘴项目环境影响报告表》取得合肥市生态环境局高新技术产业开发局分局环评审批，审批文号：环高审〔2019〕076号（目前该项目已经停产，设备已全部拆除）。 2021年08月26日取得固定污染源排污登记回执，登记编号： 91340100MA2NW26G0F001U； 2022年6月16日取得应急预案备案，备案编号：340171-2022-038L； 2023年4月27日，企业对《马瑞利动力系统（合肥）有限公司年产220万件高压喷嘴项目》进行了竣工环保自主验收。（目前该项目已经停产，设备已全部拆除）。 2025年3月20日，《马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产36000套机械式自动变速器执行器项目环境影响报告表》取得合肥市生态环境局环评审批，审批文号：环建审〔2025〕10015号。 2025年07月03日取得固定污染源排污登记回执，登记编号： 91340100MA2NW26G0F001U； 2025年5月14日马瑞利动力系统（合肥）有限公司完成了突发环境事件应急预案备案，备案编号：340171-2025-028L； 2025年6月9日，企业对《马瑞利动力系统（合肥）有限公司研发生产基地建设项目》进行了竣工环保自主验收，验收范围为：已建成年产50万只高压油泵及配套的公辅设施； 2025年8月20日，企业对《马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产36000套机械式自动变速器执行器项目》进行了竣工环保自主验收。 2、产品方案 （1）现有项目产品 表 2-9 项目产品方案及生产规模 产品名称; 现有项目年产量; 单位. 高压油泵; 100万; 件. 低压喷嘴; 250万; 件. 节气 门总成; 汽车电子节气门总成; 300万; 件. 摩托车节气门总成; 50万; 件. 油轨总成; 30万; 件. 机械式自动变速器执行器; 36000; 套. （2）现有项目工艺流程 1）低压喷油嘴生产工艺 图例：G2-焊接烟尘；N-噪声；W2-清洗废水；S2-含油滤渣，S3-喷油嘴不合格产品，S4-废测试液。 图2-5 低压喷油嘴生产工艺 喷油嘴生产工艺流程： ①磨床加工：利用磨床根据设计尺寸进行阀芯磨削；此磨削采用油式湿式加工，产生的粉尘以含油磨削滤渣（S2）形式通过过滤方式收集并作为危废进行处置，此外加工过程中会产生机械噪声（N）； ②清洗：对磨床加工的零部件进行清洗，此工段利用清洗机分别进行60℃自来水清洗、清洗液（青烽NO.119）清洗、高压清洗和纯水清洗；此过程会产生清洗废水（W2）（自来水和清洗液清洗为每月排放一次，每次排放约5t；高压清洗和纯水清洗每两天排放一次，每次排放1t，年排放约243t）。 ③装配：清洗后的零部件进行装配，装配的主要过程为： 磁极插入托盘—磁极上安装密封圈—润滑密封圈—装配线圈—线圈上装配密封圈—装配本体—加紧本体与线圈固定—检测本体深度夹紧—装配阀芯—放置阀座在盘上—阀座上装配密封圈—阀座定位—阀座装入本体—夹紧阀座固定本体—磁极定位—焊接磁极与本体—装配密封圈—装配弹簧与弹簧调节杆。 此过程焊接采用激光焊接技术，会产生极少量的焊接烟尘（G2）以及装配产生的噪声（N）。 ④测试：装配好的产品进入检测线通过测试液进行检测；此过程中会产生不合格品（S3），返回前段工序重新加工处理，废测试液（S4）作为危废进行处置； ⑤包装入库：激光打码，包装入库。 2）节气门阀体生产工艺 图例： N-噪声；S5-废切削液，W3-废清洗液，S6-节气门阀体不合格产品。 图2-6 节气门阀体生产工艺 节气门阀体生产工艺流程： ①金属切削：对铝合金压铸件按照工艺要求和设计尺寸完成切削；切削过程使用切削液（米勒斯-CL1399、尤希路-EZ22WR），主要用于冷却刀具和润滑防锈，切削液循环使用，大约半年全部更换。此过程产生的废切削液（S5）作为危险废物处置以及切削过程产生的机械噪声（N）； ②清洗：切削件通过清洗液（SC898）和自来水进行清洗，主要用于清洗加工环节铝合金工件表面的切削液，清洗液循环使用，每周更换一次；此过程产生的废清洗液（W3）（共三台清洗机，每台每周排放一次约 1.5t，全年共排放约 234t）； ③组装、测试：清洗过后的半成品进行组装并进入检测线进行气压检测；此过程中会产生不合格品（S6），返回前段工序重新加工处理以及组装过程产生的噪声（N）； ④包装入库：清洗过后产品包装入库。 3）高压油泵生产工艺 图例：G3-焊接烟尘；N-噪声；W4-清洗废水；S7-半成品不合格品，S8-含油滤渣，S9-高压油泵不合格品，S10-废测试液。 图2-7 高压油泵生产工艺 高压油泵生产工艺流程： ①子组件装配、磨床加工：根据油泵的设计要求，购置油泵配件，分别进行子组件装配和磨床加工；磨床加工也采用油式湿式加工，含油磨削滤渣（S8）作为危废进行处置，半成品不合格品（S7）返回工段重新进行加工处理，此外加工和装配过程中会产生机械噪声（N）； ②清洗：磨床加工和子组件装配后的材料通过清洗机进行清洗（60℃条件下分别进行自来水、清洗液（BASIC WASH）、自来水、超声波和纯水进行清洗），此过程会产生清洗废水（W4）（每周排放一次约4.5t，全年共排放约234t）； ③装配总成：清洗过后的子组件进行总成的装配，装配过程中主要包括子组件之间的激光焊接、压装和扩螺栓过程；过程中会产生装配噪声（N）和少量的焊接烟尘（G3）； ④测试：装配总成后的半成品通过测试液进行测试；此过程会产生不合格的半成品（S9），返回前段生产工序重新加工处理，测试产生的废测试液（S10）作为危废进行处置； ⑤包装入库：性能检测合成的产品进行包装入库。 4）供油轨总成生产工艺 图例：N-噪声；S11-喷油嘴不合格产品。 图2-8 供油轨总成生产工艺 供油轨总成生产工艺流程： ①按压安装：购置的油管、卡夹、喷嘴等原材料通过传感器按压安装；此过程会产生噪声（N）； ②测试：安装后的半成品进入检测线通过氦气进行检测；此过程中会产生不合格品（S11），返回前段工序重新加工处理； ③包装入库：性能检测合成的产品进行包装入库。 5）机械式自动变速器执行器生产工艺 图2-9 机械式自动变速器执行器生产工艺流程图 工艺流程及产物节点简述： ①PU装配线 A、高压清洗、烘干 将法兰、活塞、螺杆等金属件采用高压清洗机进行清洗表面污垢，清洗液采用切削、消磨浓缩液，清洗液在使用过程中与水配比，切削、消磨浓缩液：水比例为5:95。清洗液每月更换一次，此过程会产生有机废气（G4）、废清洗液（W5）； B、电化学去毛刺 电解液采用硝酸钠，项目购置的硝酸钠固体，需要配置成20%的硝酸钠溶液，采用纯水进行配置，纯水制备过程会产生纯水制备浓水（W6）。浓硝酸在加入电化学池中会产生极少量硝酸雾（G5）、电解液4个月更换一次，废电解液（W7） C、清洗1、烘干 电化学去毛刺后的金属件采用超声波清洗机清洗，清洗液1在使用过程中与水配比，清洗液1：水比例为5:95。清洗液每月更换一次，此过程会产生清洗废气（G6）、清洗废水（W7）。 D、PU分总成装配 OP分装出油管、OP20挂挡轴装配+装配至VG、OP30装配选速活塞+销子+堵头、装配溢流阀、OP40装配电磁阀及支架、OP45装配传感器及支架、OP50装配TCU。 E、PU分总成测试 密封性测试，使用压缩空气进行测试，测试是否有气体泄漏。 ②VG装配线 A、清洗2、烘干 将油箱、油箱隔膜、弹性过滤器等金属架采用爱阔特清洗机进行清洗表面污垢，清洗液在使用过程中与水配比，清洗液2：水比例为5:95，清洗完成后烘干。由于清洗液2使用量小，乙醇胺含量低，故产生的废气量极少。清洗液每三月更换一次，此过程会产生清洗废气（G7）、清洗废水（W8）； B、VG分总成测试 通电测试机械动作是否卡滞，该过程不产生污染物。 ③KIT总成装配 C、4代KIT总成装配 OP10&20装配油管及支架至VG、OP30&40连接油管至PU，装配支架和线束。 D、5代KIT总成装配 OP10堵头压装、OP15选挡轴组件装配、OP20挂挡轴组件预装、OP25电磁阀滤网预装（QPV&PPV）、OP30挂挡轴及电磁阀组件装配（终拧）、OP40油压传感器、呼吸阀及低压管接头装配、OP60离合器组件预装、OP70选/挂挡轴传感器和高/低压管接头装配。 4代与5代产品根据客户需要进行调整，共计为36000套。 ④注液压油 将变速器固定在注油工位，将注油嘴与变速器油口对接，启动注油机，按设定量注入进口液压油。 ⑤KIT总成功能测试 注油完成后在测试设备中测试整套总成的机械动作，传感器等零部件均处于可正常运行的状态。 ⑥清洁度测试 其中抽检部分产品进行清洁度测试，清洁度测试在实验室内进行，金属零部件清洁度测试使用AP760测试液或D40测试液，将金属零部件放入测试液中浸泡，浸泡完成后，将浸泡的液体通过滤膜充分过滤，金属表面的杂质被收集在经过干燥的滤膜表面，将滤膜再次干燥，称量出过滤清洗前后干燥的滤膜质量，计算其增加值，即为试样品上的杂质的质量，从而完成洁净度测试。测试完成金属零部件采用人工用棉布蘸取无水乙醇进行擦拭。该过程会产生乙醇擦拭废气（G8）、含酒精棉布（S12）、测试废气（G9）、废测试液（S13）。 ⑦注荧光剂 采用自动添加设备按比例将荧光剂加入到产品的液压油中，启动油液循环系统，使荧光剂充分混合；检测采用紫外灯照射油液，荧光剂会发出荧光，便于观察流动或泄露。 ⑧粘贴标签&线终检查 粘贴相应的标签实现产品的可追溯性，在生产线最终端进行有无泄漏，外观磕碰损伤，油污残留等方面的人工检查。 3、根据项目现有情况，污染源排放情况如下： （1）废水 现有项目外排废水主要是食堂的餐饮废水、生活污水、保洁废水、纯水制备废水、循环冷却废水、清洗废水。现有项目水平衡图见图2-2。 根据《马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产36000套机械式自动变速器执行器项目竣工环境保护验收检测项目》废水监测数据可知，详见下表。 表 2-10 废水检测结果统计表 采样点; 采样日期; 检测项目（mg/L）. pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷; 石油类; LAS. 污水总排口; 2025年7月 25日; 6.6; 343; 80.9; 39; 32.0; 42.6; 5.80; 0.24; 2.99. 6.3; 327; 78.5; 49; 31.4; 35.9; 5.70; 0.24; 3.06. 6.3; 310; 75.7; 48; 33.4; 36.2; 4.74; 0.26; 3.14. 6.3; 336; 80.1; 37; 31.4; 30.2; 4.54; 0.13; 2.90. 标准值; 6~9; 350; 180; 250; 35; 50; 6; 20; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2025年7月 26日; 7.5; 239; 57.1; 14; 22.7; 24.4; 1.45; 0.94; 0.682. 7.1; 314; 72.9; 14; 21.1; 22.8; 1.59; 0.56; 0.658. 6.8; 335; 82.1; 16; 21.8; 22.8; 2.07; 1.04; 0.647. 6.9; 298; 72.3; 17; 22.8; 24.4; 1.90; 0.57; 0.629. 标准值; 6~9; 350; 180; 250; 35; 50; 6; 20; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，厂区废水总排口中pH、BOD5、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、LAS等现状监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及西部组团污水处理厂接管标准。废水经西部组团污水处理厂集中处理后，尾水排放要求为COD 40mg/L；BOD5 10mg/L；SS 10mg/L；NH3-N 2mg/L；TN 0.3mg/L；TP 10mg/L；石油类 1mg/L；LAS 0.5mg/L。根据现有项目水平衡图，废水排放量为13789.83t/a，核算现有污染物排放量为COD 0.5516t/a；BOD5 0.1379t/a；SS 0.1379t/a；NH3-N 0.0276t/a；TN 0.0041t/a；TP 0.1379t/a；石油类 0.0138t/a；LAS 0.0069t/a。 （2）废气 节气门生产过程中塑料粒子融化、开模过程中产生的有机废气经一套两级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘由焊接机系统能够内部自带抽排风系统并经滤纸过滤后无组织排放；测试液使用过程中产生的废气采用油雾净化器（喷淋+电离吸附+一级活性炭吸附）处理后分别通过1根15m高排气筒（DA002）排放；切削液使用过程中产生的废气采用油雾净化器（电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15高排气筒（DA003）排放；高压清洗及烘干废气和电化学去毛刺产生的硝酸雾通过空调新风系统排出车间外；测试、乙醇擦拭产生的有机废气经集气罩收集后由二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 根据《马瑞利动力系统（合肥）有限公司2025年度自行监测》中废气监测数据和《马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产36000套机械式自动变速器执行器项目竣工环境保护验收检测项目》监测数据如下表所示： 表 2-11 无组织废气检测结果统计表 采样时间; 检测项目; 检测浓度（mg/m3）; 风向. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#; 厂房北门外1米. 2025年7月9日; 非甲烷总烃; 1.70; 1.63; 1.49; 1.41; 1.42; 东. 1.36; 1.50; 1.42; 1.39; 1.60. 1.62; 1.58; 1.24; 1.22; 1.27. 1.24; 1.20; 1.20; 1.12; 1.14. 2025年7月10日; 1.10; 1.09; 1.02; 1.26; 1.28. 1.91; 1.22; 1.32; 1.12; 1.22. 1.09; 1.08; 1.04; 1.04; 1.25. 1.27; 1.25; 1.29; 1.26; 1.24. 2025年6月23日; 非甲烷总烃; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /; 南. 颗粒物; 0.110; 0.145; 0.128; 0.122; /. 表 2-12 有组织废气检测结果统计表 采样点位; 检测项目; 标干流量（m3/h）; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒 高度（m）. DA001机加工废气排放口; 非甲烷总烃; 4160; 2025年6月23日; 0.033; 1.36×10-4; 15. DA002测试废气排放口; 3091; 0.020; 6.08×10-5; 15. DA003注塑废气排放口; 1081; 0.050; 4.95×10-5; 15. DA004测试、乙醇擦拭废气排放口; 2695; 2025年7月9日; 1.53; 4.1×10-3; 15. 2898; 1.43; 4.1×10-3. 2861; 1.45; 4.1×10-3. 2609; 2025年7月10日; 1.19; 3.1×10-3. 2692; 1.42; 3.8×10-3. 2611; 1.34; 3.5×10-3. 废气结果显示，项目DA001有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)要求（最高允许排放浓度≤100mg/m3），同时DA001满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1排放标准（注塑工艺最高允许排放浓度≤40mg/m3，最高允许排放速率≤1.6kg/h）；DA002和DA003满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1排放标准（汽车零部件制造最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤2.0kg/h）；项目DA004有组织非甲烷总烃排放浓度满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1汽车零部件制造排放标准（最高允许排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤2.0kg/h）；无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值（颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3）；厂区内VOCs无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值（监控点处1h平均浓度值非甲烷总烃≤6.0mg/m3）。 根据《马瑞利动力系统(合肥)有限公司研发生产基地建设项目竣工环境保护自主验收意见》，“本次验收项目于2024年12月试生产，根据企业2024年12月自行监测数据，全厂废气污染物核定总量为0.12t/a，未超出环评及环评批复中厂区有组织排放的VOCs总量为0.14t/a的限值”，项目DA001、DA002和DA003废气污染物核定总量为0.12t/a，未超出马瑞利动力系统(合肥)有限公司研发生产基地建设项目环评及环评批复中厂区有组织排放的VOCs总量为0.14t/a的限值。根据监测数据，DA004非甲烷总烃排放量为0.0041kg/h×1000h≈0.004t/a，未超出允许排放量0.004t/a。则现有项目VOCs排放量为0.124t/a。 （3）噪声 根据《马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产36000套机械式自动变速器执行器项目竣工环境保护验收检测项目》监测数据中的噪声结果显示，四周厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表 2-13 项目厂界声环境监测结果 dB（A） 测点 编号; 测点位置; 主要声源; 2025年7月10日. 昼间; 夜间. N1; 厂界西; 厂界噪声; 52.8; 45.4. N2; 厂界北; 57.9; 53.6. N3; 厂界南; 55.8; 46.9. N4; 厂界东; 53.8; 48.5. （4）固体废物 现有项目固体废物主要为废包装材料、废边角料、废原材料、除尘滤纸、不合格品、光伏电板、含油抹布、废切削液、废测试液、废润滑油、含油滤渣、废气处理废活性炭、污水处理站污泥、废树脂、生活垃圾、餐饮垃圾、废油脂等。 表 2-14 项目固体废物种类及处理处置措施表 固废分类; 固废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工段; 产生量（t）; 处理或处置方式. 一般工业固废; 废包装材料; /; /; 包装入库; 2.3; 物资公司回收处置. 废边角料; /; /; 机加工; 1.5. 废原材料; /; /; 原材料检验; 6; 返回于生产厂家. 除尘滤纸; /; /; 焊接烟尘处理; 0.04; 由环卫工人统一清运. 不合格品; /; /; 产品检验; 83; 返回生产工序或委外处理. 光伏电板; /; /; 维修; 0.5; 生产厂家回收. 废树脂; /; /; 纯水制备; 0.09; 生产厂家回收. 危险废物; 废辅料包装物; HW49; 900-041-49; 辅料使用; 0.1135; 收集于厂区危废暂存间，定期送安徽浩悦环境科技有限责 任公司处置. 废液压油桶、废真空泵油桶、废导轨油桶; HW08; 900-249-08; 液压油、真空泵油、导轨油使用; 0.0475. 废电解液; HW17; 336-064-17; 更换电解液; 3.72. 含乙醇棉布; HW49; 900-041-49; 设备擦拭清洗; 0.02. 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 金属切削、磨加工、产品检测等; 1. 废切削液; HW09; 900-006-09; 20. 废测试液; HW09; 900-007-09; 1.682. 废润滑油及废润滑油桶; HW08; 900-214-08; 3.7512. 含油滤渣; HW08; 900-200-08; 0.5. 废气处理废活性炭; HW49; 900-041-19; 废气吸收; 7.0796. 污水处理污泥; HW19; 900-041-49; 废水处理; 1.36. 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 办公生活; 70.2; 由环卫工人统一清运. 餐饮垃圾; /; /; 食堂; 127.75; 资源单位收集处置. 废油脂; /; /; 油水分离器; 0.39. 化粪池污泥; /; /; 化粪池; 4. 5、存在问题及整改要求： 现有项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内，本次扩建项目装配工序位于利用现有厂房内空置车间进行生产，现有注塑废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附后通过15m高排气筒（DA001）排放；现有测试液废气采用油雾净化器（喷淋+电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；现有机加工工序切削液废气采用油雾净化器（电离吸附+一级活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒（DA003）有组织排放；现有测试、乙醇擦拭废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附后通过15m高排气筒（DA004）排放。现有污染物治理措施合理，现场标识标牌已张贴，排污口已规范化设置，危废间、化学品库均已规范建设。 根据现场调查，厂区现存在的主要环境问题及整改要求如下： （1）主要环境问题 现有项目实施过程中存在部分管理和制度完善问题，环境管理台账记录不规范。 （2）整改要求 加强厂区环境管理，落实和完善环境管理规章制度，按要求做好厂区环境管理台账记录，并至少保存5年。 注塑废气处理措施; 测试废气处理设施. 切削液废气处理措施; 测试、乙醇擦拭废气处理措施. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，常规污染物引用合肥市生态环境局公布的《2024年合肥市生态环境状况公报》进行分析评价。2024年，全年空气质量达到优的天数为83天，良好232天，优良率为86.1%。2024年度合肥市环境空气基本污染物现状浓度见下表： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 （μg/m³); 标准值 （μg/m³); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.7; 35; 96.29; 达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 153; 160; 95.63; 达标. 根据上表可知，2024年合肥市环境空气质量中PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值，合肥市为达标区。 2、地表水环境 项目所在地属于合肥西部组团污水处理厂收水范围，餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水进入化粪池处理，再排入污水总排口，综合污水接入市政污水管网排入西部组团污水处理厂处理，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。根据《2024年合肥市生态环境状况公报》，湖区水质：2024年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。东、西半湖均为Ⅳ类，呈轻度污染。东、西半湖营养状态均为轻度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东、西半湖及全湖营养状态无明显变化。 主要污染指标中，南淝河的氨氮和总磷，十五里河的氨氮，派河的氨氮和化学需氧量浓度均呈下降趋势。南淝河氨氮和总磷浓度分别为0.74mg/L和0.163mg/L，较去年同期分别下降18.68%和4.12%；十五里河氨氮浓度为0.44mg/L，较去年同期下降2.22%；派河氨氮和化学需氧量浓度分别为0.30mg/L和16.3mg/L，较去年同期分别下降3.23%和4.12%。 综上所述，巢湖水质不满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。目前，合肥市已制定了一系列达标方案，包括加快流域污水处理厂建设和提标改造，雨污分流改造、管网完善及支流水环境综合整治等措施，确保各河流水质达标，改善对地表水环境质量。 3、声环境 项目厂界外50米范围内不存在声环境敏感目标，故无需进行声环境现状评价。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目不属于产业园区外建设项目新增用地情形，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》所列的需要开展电磁辐射现状调查与评价情形，因此不开展相关调查与评价，因此不开展电磁辐射现状调查与评价。 6、地下水、土壤环境 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标，项目依托的危废暂存间、化学品库等均已采取有效的防渗、防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据调查，项目大气环境保护目标如下。 表3-2 项目环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂房方位; 相对厂界距离/m. 合肥美的暖通设备有限公司生活区; 居民; 约2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类标准; 西北; 416. 工投·立恒工业广场一期公租房; 居民; 约3500人; 东南; 401. 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。 4、生态环境 本项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内车间空置区域进行生产，不涉及新增用地，无需进行生态现状调查。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期施工扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中标准限值。 表3-3 施工场地颗粒物排放标准 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据; 标准来源. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日; DB34/4811-2024. 500; 超标次数≤6次/日. 项目营运期焊接工段产生的颗粒物无组织排放照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中排放限值，食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放排放标准》（GB18483-2001）中型标准限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准排放标准 污染物; 限值. 颗粒物; 1.0. 表3-5 饮食业油烟排放排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水排放标准 本项目废水仅为生活废水、餐饮废水、未可预见废水，废水污染物排放执行西部组团污水处理厂接管标准，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD、NH3-N、TP、TN同时满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中标准要求）。具体排放标准见表3-5。 表3-6 废水污染物排放标准 单位：mg/L、pH无量纲 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 合肥西部组团污水处理厂接管标准; 6~9; 350; 180; 250; 35; 50; 6; /. 本项目排放标准; 6~9; 350; 180; 250; 35; 50; 6; /. 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中标准; 6~9; 40; /; /; 2.0(3.0); 0.3; 10(12); /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8); 0.5; 15; 1. 合肥西部组团污水处理厂尾水排放执行要求; 6~9; 40; 10; 10; 2.0(3.0); 0.3; 10(12); 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定。 表3-7 施工期期噪声排放标准单位：dB(A) 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）. 本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体如下： 表3-8 运营期噪声排放标准单位：dB(A) 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3类; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据安徽省人民政府《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）中第（四）类19条和《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）中的规定，严格实施主要污染物排放总量控制，水污染物总量控制指标为COD、氨氮，大气污染物总量指标在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 1、水污染物总量控制指标：根据工程分析可知COD接管排放量为0.0736t/a ，氨氮接管排放量为0.0059t/a；COD外环境排放量为0.0118t/a，氨氮外环境排放量为0.0006t/a。项目水污染物最终外排量纳入合肥西部组团污水处理厂总量指标中，本项目不单独申请COD、氨氮指标。 2、本项目无大气污染物总量控制指标，无需申请总量 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工阶段主要是设备安装，大部分安装工作在生产车间内进行，本项目不涉及土建施工活动。施工人员日常生活均依托于厂区内现有已建辅助设施。施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强和产排情况 （1）焊接烟尘 汽车零部件激光焊接技术，是以激光束为能源，光束瞬间照射到被焊物体焊缝处，使焊缝金属在较短时间内迅速融熔，从而实现焊接的过程，焊接过程会有少量的被焊金属融熔烟尘产生，以颗粒物计，由其系统内部自带抽排风系统并经 滤纸过滤，除尘效率为95%。本项目不使用焊料，产生的焊接烟尘较少，参考现有项目焊接工艺，本项目焊接烟尘的产生量约为3kg/a，焊接废气的产排放情况见下表。 表4-1 焊接烟尘产排放情况一览表 污染物; 产生量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 处理措施; 处理效率; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放形式. 颗粒物; 3; 0.00125; 自带抽排风系统并经滤纸过滤; 95%; 0.15; 0.0000625; 无组织. 焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后无组织排放 （2）食堂油烟 本项目提供员工工作餐，食物烹饪、加工过程中会产生一定量的油烟。项目原有员工386人，新增就餐员工15人，每日提供早、中、晚餐，人均耗食用油量按30g/天计，每日按高峰5h计，油烟的产生量占油耗量的3%计，则食堂油烟的产生量为0.108t/a。食堂设有5个标准灶头，食堂油烟净化器的处理效率为75%，排风能力约为10000m3/h。本项目食堂油烟的产生浓度为7.218mg/m3，经处理后的油烟排放量为0.027t/a，排放浓度为1.805mg/m3，满足《饮食业油烟排放排放标准》（GB18483-2001）排放限值要求。 2、废气污染治理设施可行性分析 （1）焊接烟尘净化器 焊烟净化器是一种工业环保设备，用来收集净化产生的焊接烟尘，起到保护环境，保护工人身体健康的目的。通常用在锡焊、手弧焊等焊接场所，是款专门针对治理焊接、切割、打磨时，产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置，净化效率高。在额定处理风量下，烟尘去除率>99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。 参照《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018）“表17”，“过滤除尘”为焊接产生的颗粒物的推荐可行技术，故本项目焊接烟尘采取焊接烟尘净化器处理可行。 （2）食堂油烟 食堂设有5个标准灶头，食堂油烟净化器的处理效率为75%，本项目油烟排放可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模标准。 3、非正常工况 若废气治理装置故障或失效，焊接烟尘未经净化处理直接排入大气，将对周围大气环境贡献值增大。环评要求当废气处理系统出现故障时立即停止生产。 表4-2 废气非正常排放一览表 来源; 非正常原因; 污染物; 去除效率（%）; 年发生频次; 单次持续时间（h）; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 焊接烟尘; 处理设施达不到应有效果; 颗粒物; 50; 1; 1; 0.000625; 0.000625. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气排放监测点位、监测指标及监测频率如下。 表 4-3 废气排放监测点位、监测指标及监测频率 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. 5、大气环境影响分析结论 建设项目位于合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内，项目区域废气经各项污染治理措施处理后：食堂油烟经油烟净化系统处理后达标排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准要求；焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的相关标准要求。建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 二、废水 1、废水产排情况 废水主要为生活污水、餐饮废水和未可预见废水。根据水平衡分析，餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理，处理后的废水接入政污水管网送入合肥西部组团污水处理厂，尾水排入派河截导污工程，最终进入巢湖。根据工程分析，废水共626.1t/a。 表4-4 项目废水产排情况一览表 废水种类; 类别; 污染物. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 生活污水、餐饮废水、未可预见废水626.1t/a; 产生浓度（mg/L）; 6～9; 250; 150; 150; 20; 2; 20; 30. 产生量 （t/a）; /; 0.1565; 0.0939; 0.0939; 0.0125; 0.0013; 0.0125; 0.0188. 排放浓度（mg/L）; 6～9; 250; 150; 150; 20; 2; 20; 30. 排放量 （t/a）; /; 0.1565; 0.0939; 0.0939; 0.0125; 0.0013; 0.0125; 0.0188. 本项目生活污水执标准; 6~9; 350; 180; 250; 35; 6; 50; /. 合肥西部组团污水处理厂排放量626.1t /a; 排放浓度（mg/L）; 6~9; 40; 10; 10; 2; 0.3; 10; 1. 排放量 （t/a）; /; 0.0250; 0.0063; 0.0063; 0.0013; 0.0002; 0.0063; 0.0006. 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水、餐饮废水、未可预见废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、 TN、动植物油; 合肥西部 组团污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 物理沉淀、厌氧生物分解; DW001; 是; 企业总排口. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 合肥西部组团污水处理厂; 污染物种类; 浓度限制（mg/L）. 1; DW001; 企业总排口; 117.13541; 31.79094; 进合肥西部组团污水处理厂; 合肥西部组团污水处理厂; pH; 6~9; 一般排放口. COD; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.3. TN; 10. 动植物油; 1. 2、废水污染治理设施 由工程分析结果可知，本项目运行中，项目的废水主要为生活污水和餐饮废水。 （1）生活污水处理工艺可行性分析 餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理后，排入市政污水管网。《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中，生活污水处理站采用化粪池处理，属于可行技术。 （2）废水接管可行性分析 合肥西部组团污水处理厂位于派河大道、玉兰大道、文山路、规划派河所围区域内，排入派河截导污工程，最终进入巢湖。污水处理厂近期工程规模为10万m3/d，二期工程建设污水处理规模20万吨/d，远期总规模为50万～60万m3/d。出水水质目前执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2701-2016）标准。 1）水量：项目新增日最大排水量为0.9818m3/d，新增排放水量相对于污水处理厂接管能力来说很小，不会对其水量造成冲击，从水量角度接管是可行的。 2）水质：对照前文分析项目废水排放情况可知，本项目各项水污染物排放浓度均可满足污水处理厂接管浓度限值，从水质角度接管是可行的。 3）管网建设：项目位于污水处理厂收水范围内，且项目地污水管网已经敷设完成，因此项目废水接入污水处理厂从管线、位置落实情况上分析是可行的。 综上所述，从接管达标、处理余量、管网衔接、污水处理厂现状及运行、处理工艺适用性等方面分析，本项目废水排入合肥西部组团污水处理厂是可行的。 （3）废水排放的影响 综上所述，本项目生活污水、餐饮废水和未可预见废水进入化粪池处理后排入污水总排口，排入合肥西部组团污水处理厂处理，达标后排入派河截导污工程，最终进入巢湖。项目废水排放量较小且成分简单，不会降低地表水派河的现有水环境功能，从水环境影响角度分析，项目建设可行。 3、监测计划 本项目的国民经济行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目实行排污许可证登记管理。可参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ819-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018），项目废水排放口监测指标及最低监测频次如下： 表 4-7 项目废水排污口监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次（间 接排放）. 污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准、 合肥西部组团污水处理厂接管 要求; 1次/年. 4、地表水环境影响评价结论 本项目营运期外排废水主要为生活污水、餐饮废水和未可预见废水。餐饮废水经过油水分离器预处理后和生活污水、未可预见废水进入化粪池处理后，排入污水总排口，接入市政管网，项目废水经预处理后满足合肥西部组团污水处理厂接管标准的要求。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 三、噪声 1、噪声污染源 本项目噪声主要来源于驻车执行器装配线设备，采取隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。 本项目的高噪声设备其噪声源取值参考同类项目，为75dB（A），为了减轻对周围声环境的不利影响，需对高噪声设备采取相应的降噪治理措施。 （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，配置减振垫，通过减振垫、厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 （2）对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减震装置； （3）对高噪声设备增设隔声罩。 2、环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在本次预测中，将噪声源划分为点声源进行预测。项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出： LP2=LP1−TL+6 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 1）室内声源等效室外声源： ①如图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： LP1=LW+10lgQ4πD2+4R 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的某倍频带声压级或A声级，dB； Lw—为某个声源的A声级（A计权或倍频带），dB； D—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积，α为平均吸声系数。 Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 图4-1 室内声源等效为室外声源示意图 ②算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： LW2=LP2T+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。室内声源调查清单一览表见下表。 表4-8 工业企业室内声源噪声源强一览表 建筑物名称; 声源名称; 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生产车间; 装配线; 75; 基础减振、消声、厂房隔声; -30.3; -27.3; 1.2; 4.9; 32.9; 16.4; 8.9; 63.2; 62.9; 62.9; 63.0; 16; 47.2; 46.9; 46.9; 47.0; 1m. 注：相对位置坐标以坐标（117.135726,31.791887为）原点，东西方向为x轴，南北方向为y轴。 2)室外声源衰减 ①计算某个声源在预测点的声压级 LPr=LW+DC−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+AMISC 式中： LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0），计算相同方向预测点位置的倍频带声压级： LPr=LPr0−A 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按如下计算： LAr=10lgi=18100.1Lpir−∆LPi 式中：LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； LPi——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； LAr=LAW−DC−A或LAr=LAr0−A 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ③各种因素引起的衰减量计算 a.几何发散衰减： Adiv=20×lgrr0 b.空气吸收引起的衰减量： Aatm=α×r−r0/1000 式中：α——空气吸收系数，km/dB。 c.地面效应引起的衰减量： Agr=4.8−2hmr×17+300/r 式中：r——声源到预测点的距离，m； Hm——传播路径的平均离地高度。 3）多个室外声源噪声贡献值叠加 设第i个室外声源在计算点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在计算点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则计算点的总等效声级为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：ti—在T时间内j声源工作时间，S； tj—在T时间内i声源工作时间，S； T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M等效室外声源个数。 4）预测点的预测等效声级 新建项目厂界处的噪声影响仅考虑贡献值的影响。 Leq=10Lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背值，dB(A)； 5）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-9 项目各厂界噪声预测结果（单位：dB(A）） 预测点; 最大背景值; 贡献值; 叠加预测值; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东边界; 53.8; 48.5; 27.4; 27.4; 53.8; 48.5; 65; 55. 南边界; 55.8; 46.9; 31.5; 31.5; 55.8; 47.0. 西边界; 52.8; 45.5; 32.0; 32.0; 52.8; 45.7. 北边界; 57.9; 53.6; 23.7; 23.7; 57.9; 53.6. 注：厂界背景值数据来自《马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产36000套机械式自动变速器执行器项目竣工环境保护验收检测项目》监测数据 由上表可以看出，本项目营运期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）项目监测点位位置、监测频次及最低监测频次按下表执行。 表4-10 项目运营期噪声监测计划 环境 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准; 备注. 噪声; 厂界; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准; 委托有监测 能力的单位实施监测. 四、固体废物 1、固废源强 本项目生活垃圾主要为员工的办公等生活垃圾；一般工业固废主要为边角料及不合格品、废包装纸箱和除尘滤纸；危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶、废抹布及手套。 （1）一般固废 ①边角料及不合格品 参考同类项目，不合格品产生量约为产品量的3%，产品重量约为500g/件，则100万件驻车执行器约500t/a。则不合格品产生量约为15t/a，定期交由物资单位回收。 ②废包装材料 金属零部件使用时会产生废包装材料，废包装材料产生量约为0.5t/a，统一收集后暂存一般固废间，定期外售。 ③除尘滤纸 焊接烟尘处理时会使用除尘滤纸，根据建设单位提供的资料，除尘滤纸产生量约为0.02t/a，由环卫工人统一清运。 （2）危险废物 ①废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶 项目生产时需要对齿轮和输出轴进行润滑，会产生约46个废润滑脂桶，单个桶重约0.2kg，产生量约为0.0092t/a。项目对机械维修及保养时会产生废润滑油及润滑油桶，废润滑油产生量约为0.05t/a，废包装桶产生量约为3个，则产生的废机油桶0.0006t/a。则废废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶产生量为0.0598t/a，通过对照《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶属于HW08 废矿物油及含矿物油废物，废物代码为900-214-08。收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。 ②废抹布和手套 根据企业提供资料，废抹布和手套产生量约为0.1t/a，根据企业提供资料，根据《国家危险废物名录》（2025版）含油抹布及手套属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。 （3）生活垃圾 ①生活垃圾 人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目新增15人，则产生量为2.25t/a，由环卫部门统一清运。 ②餐饮垃圾 项目就餐员工新增15人，垃圾产生量按每人1kg/d估算，餐饮垃圾产生量为4.5t/a，储存在专用密闭容器后由资质单位收集处理。 ③废油脂 项目就餐员工新增15人，人均耗食用油量按30g/天计，按消费总量10%计算，油水分离器则新增0.0135t/a的废油脂，储存在专用密闭容器后由资质单位收集处理。 ④化粪池污泥 类比同类项目，项目员工新增15人，项目化粪池污泥产生量新增约为0.2t/a，由环卫部门统一清运。 表4-11 本项目固废相关信息汇总表 固废名称; 废物类别; 废物类别; 废物代码; 产生量 t/a; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 不合格品; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 15; 固态; 塑料; /; /; 交由物资单位回收. 废包装材料; SW17; 900-005-S17; 0.5; 固态; 塑料; /; /. 除尘滤纸; SW59; 900-099-S59; 0.02; 固态; 纸; /; /; 由环卫工人统一清运. 废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶; 危险废物; HW08; 900-214-08; 0.0598; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处理处置. 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 固态; 矿物油、抹布; 矿物油; T/In. 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 2.25; 固态; 包装袋、瓶等; /; /; 由环卫部门统一清运. 餐饮垃圾; /; /; 4.5; 固态; 厨余; /; /; 由资源单位收集处置. 废油脂; /; /; 0.0135; 液体; 动植物油; /; /. 化粪池污泥; /; /; 0.2; 固体; 污泥; /; /; 由环卫部门统一清运. 备注：C（腐蚀性）、T（毒性）、I（易燃性）、R（反应性）、In（感染性） 2、固废贮存场所（设施）污染防治措施 （1）生活垃圾 公司内合理设置可分类的垃圾桶，产生的生活垃圾收集后委托环卫部门处理。项目餐饮垃圾和废油脂由资源单位收集处置。项目生活垃圾日产日清。 （2）一般工业固废 项目不合格品、废包装材料外售给物资单位，本项目一般固废周转周期为一个季度，最大储存量为3.875t。厂区已设有1间100m2一般固废暂存间，位于联合厂房外西北角，用于一般固废分类贮存，储存能力为100t，现有最大贮存量55.68t，剩余贮存能力44.32t，可满足本项目一般固废暂存要求。一般工业固废暂存场地位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的要求。 表4-12 项目一般固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 固体废物名称; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 现有最 大贮存量; 剩余贮存能力; 贮存周期. 1; 一般固废暂存间; 不合格品; 900-001-S17; 联合厂房外西北角; 100m2; 袋装; 100t; 55.68t; 44.32t; 一个季度. 废包装材料; 900-005 -S17; 袋装. （3）危险固废 1）危险废物分类收集 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，项目危险固体废物分类收集和处理，危险废物按照其组分及特性进行分类收集、设立台账并安全处理处置。 2）危险废物贮存场所能力可行性 危废暂存间位于联合厂房外西侧，建筑面积为100m2的危废间，最大贮存能力为50t，现有最大贮存量为39.2738t，剩余暂存量为12.0628t，设置收集槽（体积3.5m3）和集液池（体积2m3），内部配备了防渗托盘。本项目危险废物产生量为0.1598t/a，贮存周期为一年，可满足本项目危险废物暂存要求。危废暂存间设置工程通过合理安排危险废物转移周期情况下，危废间贮存能力均可满足本项目危险废物的贮存需求。 表4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 危废名称; 危废类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 产生量t/a; 贮存周期; 贮存方式; 贮存能力. 1; 废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶; HW08; 900-214-08; 危废 暂存 间; 100m2; 0.0598; 一年; 桶装; 50t. 2; 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 一年; 袋装. 3）危险废物环境管理要求 ①危险废物分类收集 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，项目固体废物分类收集和处理，危险废物按照其组分及特性进行分类收集、设立台账并安全处理处置。 ②危险废物贮存场所污染防治措施 本项目危废依托已有危废间储存，危废间已遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置，并分类存放、贮存，防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境。危废暂存间地面已做好重点防渗，设置导流沟和收集池等。 ③危险废物处置过程环境风险控制 建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划。将危险废物的产生、处置等情况纳入记录（注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称；记录每次运送流程和处置去向）。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合地方危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 五、土壤及地下水环境影响分析 1、污染源、污染物类型及污染途径 本项目危废暂存间、危险化学品试剂间可能造成地下水和土壤污染场所，采取防渗措施后，可切断造成地下水和土壤污染途径。本项目危废依托已有危废间储存，危险化学品依托已建化学品库，已采用重点防渗措施，设置导流沟和收集池等。在项目运营期加强对物料贮存、转运过程的管理后，本项目不会对土壤、地下水造成污染。 2、防控措施 ①源头控制 本项目危废暂存间的危险废物均应根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡察制度，定期对危废暂存间进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防渗 根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则，本项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏等措施，同时加强对已有防渗工程的检查，对工艺、管道、设备采取控制措施。 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。 一般防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。 本项目全厂区分区划分具体情况见下表。 表4-14 项目分区防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 具体范围; 已采取防渗措施. 1; 重点防渗区; 依托的化学品库、危废间; 在地面基础上已进行防腐防渗，已采取涂刷防腐防渗涂料（渗透系数≤10-10cm/s），并已设置专用防腐防渗HDPE拖盘，保证泄漏废液的收集。. 2; 一般防渗区; 生产区的其他地区; 已采用5cm～10cm压实混凝土进行硬化处理，K≤1× 10-7cm/s. 3、跟踪监测要求 根据上述分析，本项目不涉及重点防渗区，依托的化学品库、危废间已做好防渗措施，对地下水及土壤不会造成影响，故不进行制定跟踪监测计划。 六、环境风险分析 1、项目环境风险状况 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要风险物质为润滑油和危险废物等。每种物质在厂界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式： Q=q1Q1＋q2Q2＋···＋qnQn 式中：q1、q2、q3——每种物质存在的实际存量，t； Q1、Q2、Q3——各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t； 根据本项目风险物质在厂区内最大存在总量，对照 HJ169-2018附录B对应临界量计算Q值，判别依据见下表。 表4-15 本次项目Q值确定表 物质名称; 最大量（t）; 临界储存量（t）; 风险物质类别; Q. 润滑油和润滑脂; 0.102; 2500; 表B.1突发环境事件风险物质及临界量 381油类物质; 0.0000408. 危险废物; 0.1598; 50; 表B.2其他危险物质临界量推荐值 健康危险急性毒性物质; 0.003196. 合计; 0.0012368. 综上可知，本项目Q=0.0012368＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求可知，本项目不需开展环境风险专项评价。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。本项目仅分析环境风险源分布情况及可能造成的影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （2）风险源分布情况 企业生产过程中的危险物质和风险源分布情况见下表： 表4-16 危险物质和风险源分布情况表 风险物质; 风险源分布情况. 润滑油、润滑脂; 化学品库. 废润滑油及润滑油桶; 危废暂存间. （3）环境风险影响途径 项目润滑油和危险废物等发生遗散或者泄漏时，如果能及时采取收集措施（如托盘、封堵等），对泄漏的物料进行有效收集则可避免对土壤、地下水造成不利影响；如果泄漏后不能有效收集或在厂区内运输过程中发生泄漏或事故处置过程中事故废水不能有效收集，泄漏物扩散至厂区绿化带或雨水管道，则会对土壤、地下水、地表水造成不利影响。泄漏事故发生后，泄漏的化学品蒸发/挥发进入大气，将会对大气环境造成一定不利影响，且本项目风险物质润滑油以及危险废物大部分属于可燃物质，在泄漏遇明火的情况下易发生火灾事故，进而会引发伴生/次生CO等物质，造成大气污染。 2、环境风险分析 表4-17 项目环境风险简单分析一览表 建设项目名称; 马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产100万件驻车执行器项目. 建设地点; 合肥高新区柏堰科技园宁西路108号马瑞利动力系统（合肥）有限公司厂区内. 地理坐标; 经度; 117 度 8 分 8.702 秒; 纬度; 31 度 47 分 30.905 秒. 主要危险物质及分布; 危险废物、润滑油、润滑脂；危废间、化学品仓库等. 环境影响途径及危害效果; 发生泄漏、火灾事故;影响周围环境空气、地下水环境及土壤环境. 风险防范要求; （1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； （2）地面做好防渗措施，设置防泄漏托盘，配备消防器材，定期检查消防设施的有效性及备用状态，当发生火灾爆炸时可及时控制不利影响； （3）对员工进行消防培训，掌握安全技能，提高对事故的应急处理能力。. 综合上表内容，本项目主要环境风险来自危废间、化学品库等。企业在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 3、环境风险防范措施及应急措施 （1）化学品库、危废暂存间现有环境风险防范及应急措施： 在扩建项目投入运营后，增加的润滑油、润滑脂依托现有化学品库贮存，危险废物依托现有危废间内储存，根据现场调查，现有化学品库地面已进行重点防渗，设置收集槽（体积4m3）和集液池（体积为3m3）；现有危废间地面已进行重点防渗，设置收集槽（体积3.5m3）和集液池（体积2m3），内部配备了防渗托盘、沙袋等应急物资，现有环境风险防范及应急措施可控制此区域内的环境风险。 （2）本项目环境风险防范及应急措施 1）平面布置和建筑安全防范措施 项目平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定。物料储存车间建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。危化品仓设计需符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。 2）贮运工程风险防范措施 ①原料不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放，化学品试剂于防渗托盘上，以防止外漏。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 3）环境安全管理措施 定期对生产设备以及环保设施进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生 4）泄漏后处置措施 泄漏应急处理： ①第一发现人员及附近生产操作人员穿戴防护服、佩戴防毒面具立即先期处理； ②小量泄漏时：采用密封胶等方式堵漏盛装容器或转移到空桶中； ③大量泄漏时：利用沙袋等进行围挡拦截，及时堵漏，将桶中未泄漏部分转移至空桶中； ③泄漏在地面上的物料，利用吸附棉、沙土等吸附地面物料，吸附材料和收集过的物料作为危废处置。泄漏时，应立即切断火源，电器开关保持原来状态，不要开或关；疏散泄漏区和人员安全区，禁止无关人员进入污染区；及时对泄漏的物料进行收集处理；防止泄漏物进入下水道等限制性空间。 七、电磁辐射 本次评价项目不涉及电磁辐射类。 八、项目环评与排污许可联动内容 据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发﹝2021﹞7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），马瑞利动力系统(合肥)有限公司年产100万件驻车执行器项目属于“三十一、汽车制造业 85汽车零部件及配件制造367”中的“其他”，属于登记管理，由此判定本项目排污许可分类为登记管理。本项目现有排污许可分类为登记管理，本项目要求后续变更排污许可登记。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊接烟尘经自带净化除尘系统处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 厨房油烟 | 油烟废气 | 厨房油烟经油烟净化系统处理后达标排放 | 《饮食业油烟排放排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水、餐饮废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 合肥西部组团污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备，采取减震降噪、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | ①边角料及不合格品、废包装等一般工业固体废物交由物资单位回收，除尘滤纸由环卫工人统一清运； ②废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶等危险废物委托有资质单位处理； ③生活垃圾委托环卫部门清运处理，餐饮垃圾和废油脂由资源单位收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗措施，从源头控制，防止对项目所在地土壤、地下水污染： ①项目依托的化学品库、危废间已按照重点防渗区进行防渗处理；根据建设项目实际情况，在车间混凝土地面基础上，采取涂刷至少2mm防腐防渗涂料（渗透系数≤10-10cm/s），并设置专用防腐防渗HDPE托盘，离地高度≥20cm，托盘容量满足泄漏物盛装要求，保证泄漏液体全部收集； ②项目生产区的其他地区按照一般防渗区进行防渗处理；根据建设项目实际情况，在混凝土地面基础上，采取水泥地面（等效黏土防渗层厚度≥1.5m ，渗透系数≤10-7cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①发生爆炸事故后，及时疏散员工，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。 ②发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，及时疏散周围的居民。 ③事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 ④事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污口规范化设置 排污口规范化整治，必须按照原国家环境保护总局发布的《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562 1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单、《排放口标志牌技术规格》、《排污口规范化整治试点工作验收标准》（环监〔1996〕470号）等规范规定的标准，认真组织实施排放口规范化整治工作，统一标志牌、统一内容、统一尺寸、统一编号，实现一个口、一支段、一装置、一标志、一档案的五个标准。 ①废气排放口 本项目不涉及废气排气筒。 ②废水排放口 本项目厂区已设置一个污水总排污口和雨水排放口，废水采样口（半径大于150mm）需规范设置，定期对水质及流量进行监测，保证厂区生产期间做到废水达标排放，减轻项目产生的废水对附近地表水的污染负荷。 ③固定噪声源 根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 ④固体废物临时暂存场 对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场所，并必须采取防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，不对环境造成二次污染，并设置醒目的标志牌。 表 5-1 环保图形标志 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排 放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物标识; 一般固体废物贮存、处 置场. 5; /; 危险固体废 物标识; 危险固体废物贮存、处 置场. |

# 六、结论

本项目建设符合国家相关产业政策和相关规划要求，选址符合用地要求。项目产生的污染物经本环评提出措施处理后均可实现达标排放，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境和生态环境产生明显影响，符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。因此，本评价认为，只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不 填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.124t/a | / | / | 0 | / | 0.124t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.5516t/a | / | / | 0.0250t/a | / | 0.5766t/a | 0.0250t/a |
|  | BOD5 | 0.1379t/a | / | / | 0.0063t/a | / | 0.1442t/a | 0.0063t/a |
|  | SS | 0.1379t/a | / | / | 0.0063t/a | / | 0.1442t/a | 0.0063t/a |
|  | NH3-N | 0.0276t/a | / | / | 0.0013t/a | / | 0.0289t/a | 0.0013t/a |
|  | TP | 0.0041t/a | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0043t/a | 0.0002t/a |
|  | TN | 0.1379t/a | / | / | 0.0063t/a | / | 0.1442t/a | 0.0063t/a |
|  | 动植物油 | 0.0138t/a | / | / | 0.0006t/a |  | 0.0144t/a | 0.0006t/a |
|  | 石油类 | 0.0138t/a | / | / | 0 | / | 0.0138t/a | 0 |
|  | LAS | 0.0069t/a | / | / | 0 | / | 0.0069t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 边角料 | 1.5t/a | / | / | 0 | / | 1.5t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 2.3t/a | / | / | 0.5t/a | / | 2.8t/a | +0.5t/a |
|  | 废原材料 | 6t/a | / | / | 0 | / | 6t/a | 0 |
|  | 除尘滤纸 | 0.04t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.06t/a | +0.02t/a |
|  | 不合格品 | 83t/a | / | / | 15t/a | / | 98t/a | +15t/a |
|  | 光伏电板 | 0.5t/a | / | / | 0 | / | 0.5t/a | 0 |
|  | 废树脂 | 0.09t/a | / | / | 0 | / | 0.09t/a | 0 |
| 危险废物 | 废辅料包装物 | 0.1135t/a | / | / | 0 | / | 0.1135t/a | 0 |
|  | 废润滑油、废润滑油桶及润滑脂桶 | 3.7512t/a | / | / | 0.0598t/a | / | 3.811t/a | +0.0598t/a |
|  | 废液压油桶、废真空泵油桶、废导轨油桶 | 0.0475t/a | / | / | 0 | / | 0.0475t/a | 0 |
|  | 废电解液 | 3.72t/a | / | / | 0 | / | 3.72t/a | 0 |
|  | 含乙醇棉布 | 0.02t/a | / | / | 0 | / | 0.02t/a | 0 |
|  | 废测试液 | 1.682t/a | / | / | 0 | / | 1.682t/a | 0 |
|  | 废抹布和手套 | 1t/a | / | / | 0.1t/a | / | 1.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 7.0796t/a | / | / | 0 | / | 7.0796t/a | 0 |
|  | 废切削液 | 20t/a | / | / | 0 | / | 20t/a | 0 |
|  | 含油滤渣 | 0.5t/a | / | / | 0 | / | 0.5t/a | 0 |
|  | 污水处理污泥 | 1.36t/a | / | / | 0 | / | 1.36t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 70.2t/a | / | / | 2.25t/a | / | 72.45t/a | +2.25t/a |
|  | 餐饮垃圾 | 127.75t/a | / | / | 4.5t/a | / | 132.25t/a | +4.5t/a |
|  | 废油脂 | 0.39t/a | / | / | 0.0135t/a | / | 0.4035t/a | +0.0135t/a |
|  | 化粪池污泥 | 4t/a | / | / | 0.2t/a | / | 4.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①